ÁREA INDUSTRIAL

HIGIENE INDUSTRIAL: MÉTODOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS

2026

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA TOMA DE MUESTRA DE CONTAMINANTES QUIMICOS EN EL ÁMBITO LABORAL

Para llevar a cabo la toma de muestra de contaminantes químicos en ambientes laborales, les sugerimos consultar la norma UNE-EN 689 " Exposición en el lugar de trabajo. Medición de la exposición por inhalación de agentes químicos. Estrategia para verificar la conformidad con los valores límite de exposición profesional". En el momento de la edición del presente documento, el contenido de la  “Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo relacionados con Agentes Químicos” se encuentra en revisión por parte del INSST (consultar en su web su posible actualización).

En la norma UNE-EN 689, se dan directrices de carácter general referentes a estrategias de muestreo, condiciones recomendadas para el transporte y conservación de las muestras, etc. Además, se puede encontrar respuesta a preguntas frecuentes como el tiempo de muestreo, el número de mediciones, la ubicación correcta, el número de trabajadores a muestrear, el número de jornadas, el tratamiento de los datos y las conclusiones de valoración posibles.

Para poder contestar a alguna de estas preguntas, especialmente las referentes al tiempo de muestreo, es conveniente conocer los límites de cuantificación establecidos por el Laboratorio para los diferentes ensayos analíticos. En general, excepto en algunos compuestos con VLA muy bajo o sustancias que presentan algún problema analítico (interferencias, baja sensibilidad, etc.), este cálculo acostumbra a ser innecesario, ya que los límites de cuantificación ofrecidos por el Laboratorio suelen ser suficientemente bajos frente a los valores de VLA-ED para realizar una comparación válida, incluso cuando no se detecta el contaminante.

Para los casos en los que sea necesario realizar este cálculo, este listado de métodos incorpora el límite de cuantificación (L.Q.) de casi la totalidad de los análisis que realiza la Unidad de Ensayos Físico-Químicos (UEFQ) en el ámbito de la Higiene Industrial. En el caso de los análisis poco frecuentes, no rutinarios y de los métodos de análisis nuevos, los límites de cuantificación deben tomarse como orientativos, en algunos casos, y pueden variar en función de parámetros analíticos difícilmente controlables.

Utilizando el límite de cuantificación, es posible determinar el tiempo mínimo de muestreo aplicando la siguiente ecuación:

Tmuestra=Límite de cuantificaciónVLA-ED · q

Dónde los diferentes parámetros se expresan en las siguientes unidades:

Límite de cuantificación (LQ): µg

El valor límite ambiental (VLA): mg/m3

El caudal (q): L/min

El tiempo mínimo de muestreo (Tmuestra): min

Cuando el agente químico dispone de VLA-EC, el tiempo de duración de muestreo es necesariamente de 15 minutos, por lo que el requisito en este caso es que el límite de cuantificación cumpla la condición:

Límite de cuantificación ≤ VLA-EC · q · 15

Siempre que sea posible, se recomienda aplicar un factor de seguridad para garantizar que no existe riesgo para el trabajador en el caso de que el resultado del análisis sea no detectado (N.D.) o inferior al límite de cuantificación (< L.Q.). Como recomendación general, se sugiere dividir por 10 el valor del VLA de las ecuaciones anteriores. De este modo, se garantiza que en el caso de que no se encuentre contaminante, la concentración ambiental será como máximo del 10% del VLA.

Como condiciones generales de muestreo, les recomendamos que el volumen de aire captado se encuentre en el rango intermedio o alto de los valores indicados en las tablas de métodos que se presentan a continuación. Cuando se esperen concentraciones muy elevadas de contaminantes o elevada humedad relativa es aconsejable trabajar en el rango bajo de volumen de aire, para evitar saturar el soporte de captación. Los valores de Caudal y Volumen (q y V) indicados son meramente orientativos, aunque válidos en condiciones generales de muestreo, el técnico responsable de la estrategia de muestreo debe considerar las condiciones de muestreo que mejor se ajusten a la situación particular a valorar.

En las agrupaciones de contaminantes (Screenings), como en el caso anterior, son válidas para condiciones generales, pero podrían no ser adecuadas para valorar de manera individual alguno de los compuestos incluidos. Para más información, les recomendamos que consulten las tablas incluidas en el ANEXO I del documento o el método oficial de toma de muestra y análisis correspondiente.

Las condiciones de toma de muestra recomendadas en el listado de métodos están pensadas para comparar y evaluar con el VLA-ED. En el caso del VLA-EC, se debe medir durante períodos de 15 minutos. Se recomienda comprobar que el límite de cuantificación es suficientemente bajo para permitir llevar a cabo esta valoración tal y como se ha explicado anteriormente. Se recuerda que en ausencia de cualquier otra indicación los valores límite se refieren a la fracción inhalable.

Cada método de toma de muestra y análisis incluido en el presente documento (disponible en una sencilla búsqueda web) sugiere el nº de blancos de campo (soporte de captación por el que no se ha hecho pasar aire) a incluir en cada lote de muestras a remitir al Laboratorio para su análisis y que a efectos analíticos será considerada como una muestra más. Esta “muestra blanco” le permite controlar al responsable del muestreo que el transporte y almacenamiento de las muestras se ha realizado correctamente y no se ha producido ninguna contaminación.

A modo de recordatorio, simplemente mencionar la existencia de 3 tipos de blancos: de lote, de campo y de laboratorio. Como ejemplo, se facilita una descripción de ellos basado en el punto 8 del MTA/MA-051/A04 publicado por el INSST:

- Blanco de lote: Filtros extraídos directamente de las cajas adquiridas al proveedor, que se montan y analizan para verificar que son aptos para su uso.

- Blancos de campo: Filtros que se someten a las mismas operaciones que los de muestreo, pero sin quitar la tapa protectora ni pasar aire a su través y sin colocárselos al trabajador. Posteriormente se preparan y analizan como el resto de las muestras.

- Blancos de laboratorio: Filtros que se utilizan para descartar posibles contaminaciones en el laboratorio y que se toman de las cajas o lotes verificados satisfactoriamente. Estos filtros se preparan y analizan a la vez que las muestras a procesar, tomándose un blanco de laboratorio por cada grupo de muestras preparadas simultáneamente.

Si en el análisis de algún tipo de blanco se obtienen valores que superen especificaciones, se investigarán primero las causas achacables al proceso analítico. Si se concluye que el problema tiene su origen en el filtro, se rechazará el lote completo. Si se deduce que ha habido una contaminación, los resultados obtenidos en el lote de muestras al que corresponde el blanco deberían rechazarse, aunque siempre pueden tomarse como orientativos y considerarlos sólo una estimación aproximada de la concentración en el punto de muestreo.

De estos tipos de blancos, el Laboratorio asume dos de ellos (lote y laboratorio) y el tercero (campo) queda sujeto a criterio técnico de quién asuma la estrategia de muestreo siguiendo o no las recomendaciones establecidas a este respecto en el método de toma de muestra y análisis correspondiente.

El método de toma de muestra y análisis, en general, informa de la incertidumbre del ensayo (%Inc) considerando las etapas que afectan al resultado analítico: toma de muestra, transporte, conservación y análisis. En los casos en que tan solo se engloba la incertidumbre analítica se muestra el valor sobre fondo amarillo. En este caso, al valor de la incertidumbre analítica se le debería añadir la incertidumbre de la toma de muestra que suele considerarse del 5%. En los casos en que los métodos no facilitan esta información por no haber sido determinada se indicarán como Ind. Los valores de incertidumbre tabulados son aplicables siempre y cuando todas las etapas indicadas anteriormente, que afectan a la calidad del resultado analítico, se realicen correctamente.

La información que aparece en este listado ha sido recopilada por Laboratorio Echevarne a partir de los métodos de análisis de organismos oficiales (NIOSH, OSHA, INSST), con el fin de facilitar el trabajo de nuestros Clientes. Esta documentación facilitada por el Laboratorio es de carácter general y puede no ser aplicable a casos particulares o especiales. Para una información más completa, se recomienda al Cliente que consulte directamente los métodos oficiales de análisis de cada compuesto.

# SOLICITUD DE MATERIAL, ALQUILER DE EQUIPOS Y MUESTREOS

Pueden solicitar los servicios que se indican a continuación, a la delegación correspondiente (ver tabla página 7) de Laboratorio Echevarne:

- La preparación y envío de los soportes y material necesario para la captación de los diferentes contaminantes químicos utilizando el formato F01655.

- El alquiler de los equipos necesarios para la toma de muestra o mediciones de los contaminantes.

- Que la toma de muestra o mediciones de los contaminantes, los realice personal técnico del Laboratorio.

SOLICITUD DE ANÁLISIS:

Las muestras deben ir acompañadas del correspondiente formato de Solicitud de análisis:

- F00662: General, agentes químicos

- F00965: Fibras

- F01411: Microbiología

Este formato debe rellenarse por parte del Cliente. Rogamos soliciten a la delegación correspondiente la versión vigente de dicho formato.

SOPORTES

Para pedir cualquier tipo de soporte se debe utilizar el formato F01655.

A continuación, se indica un resumen del material de muestreo necesario para la toma de muestras de diferentes agentes químicos y otra información de interés:

| Descripción | Obs | CEF | Conservación antes toma muestra | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cassette 3 cuerpos EDC reticulado (recuento Fibras en aire) |  | MT077 | TA | MF |
| Cassette 2-3 cuerpos AG |  | MT070 | Nevera | AG |
| Cassette 2-3 cuerpos EDC 37 mm |  | MT117 | TA | EDC |
| Cassette 2-3 cuerpos FQ |  | MT052 | TA | FQ |
| Cassette 2-3 cuerpos FV |  | MT058 | TA | FV |
| Cassette 2-3 cuerpos PTFE 37 mm |  | MT066 | TA | TEF |
| Cassette 2-3 cuerpos PTFE 25 mm |  | MT067 | TA | TEF |
| Cassette 2-3 cuerpos Celul. imp. de Na2CO3 |  | MT050 | Nevera | ICA |
| Cassette 2-3 cuerpos FV imp. con 1 mg 1,2-PP |  | MT054 | Nevera | IP1 |
| Cassette 2-3 cuerpos FV imp. con 2,5 mg 1,2-PP |  | MT154 | Nevera | IP2 |
| Cassette 2-3 cuerpos FV imp. con NO2 |  | MT062 | Nevera | INO |
| Cassette 2-3 cuerpos FV imp. con Vera. y Octilft. |  | MT063 | Nevera | IVO |
| Cassette 2-3 cuerpos FV impr.con H2SO4 |  | MT057 | Nevera | ISU |
| Cassette 2-3 cuerpos FV impr.con HBr |  | MT059 | Nevera | IHB |
| Cassette 2-3 cuerpos FV impr.con HgAcO2 |  | MT061 | Nevera | IHG |
| Cassette 2-3 cuerpos FV impr.con Veratrilamina |  | MT064 | Nevera | IVE |
| Fracción inhalable sin pre-pesar Filtro FV 25 mm tratado para vapores de vulcanización - IOM acero |  | MT109 | TA | FVT |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro EDC 25 mm - IOM acero | (3) | MT123 | TA | EDC |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro EDC 25 mm - IOM plástico | (3) | MT126 | TA | EDC |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro FQ 25 mm - IOM plástico | (3) | MT133 | TA | FQ |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro FV 25 mm - IOM acero | (3) | MT124 | TA | FV |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro FV 25 mm - IOM plástico | (3) | MT127 | TA | FV |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro PVC 25 mm - IOM plástico | (3) | MT125 | TA | PVC |
| Fracción inhalable sin pre-pesar filtro Teflón 25 mm - IOM plástico | (3) | MT128 | TA | TEF |
| Fracción respirable sin pre-pesar filtro EDC 37 mm - Cassette | (4) | MT130 | TA | EDC |
| Fracción respirable sin pre-pesar filtro PVC 37 mm - Cassette | (4) | MT043 | TA | PVC |
| Pre-pesada filtro EDC 37 mm - Cassette 2-3 cuerpos | (4) | MT129 | TA | WED |
| Pre-pesada filtro PVC 37 mm - Cassette 2-3 cuerpos | (4) | MT092 | TA | WPV |
| Pre-pesada filtro Teflón 37 mm - Cassette 2-3 cuerpos | (4) | MT108 | TA | WTE |
| Pre-pesada Fracción Inhalable filtro EDC 25 mm - IOM acero | (3)(4) | MT118 | TA | WED |
| Pre-pesada Fracción Inhalable filtro EDC 25 mm - IOM plástico | (3)(4) | MT121 | TA | WED |
| Pre-pesada Fracción Inhalable filtro FV 25 mm - IOM acero | (3)(4) | MT119 | TA | WFV |
| Pre-pesada Fracción Inhalable filtro FV 25 mm - IOM plástico | (3)(4) | MT122 | TA | WFV |
| Pre-pesada Fracción Inhalable filtro PVC 25 mm - IOM plástico | (3)(4) | MT120 | TA | WPV |
| Pre-pesada Fracción inhalable filtro PVC 37 mm - PGP-GSP 3.5 | (3)(4) | MT132 | TA | WPV |
| Pre-pesada fracción inhalable filtro Teflón 25 mm - IOM acero | (3)(4) | MT107 | TA | WTE |
| Pre-pesada fracción inhalable filtro Teflón 25 mm - IOM plástico | (3)(4) | MT131 | TA | WTE |
| Pre-pesada Fracción respirable filtro EDC 37 mm - Cassette | (4) | MT116 | TA | WED |
| Pre-pesada Fracción respirable filtro PVC 37 mm - Cassette | (4) | MT042 | TA | WPV |
| Cassette PVC pre-pesado (INS) |  | MT047 | TA | -- |
| Tubo absorbente de sosa y cal (600/200 mg) |  | MAE40 | TA | N/A |
| Tubo adsorbente OVS-2 para pesticidas |  | MAE15 | TA | N/A |
| Tubo adsorbente Porapak P (TROROP) |  | MAE17 | TA | N/A |
| Tubo adsorbente ThermoSorb-N nitrosam. |  | MAE13 | TA | N/A |
| Tubo Alumina (Baja, sustituido por QE102) |  | MT074 | TA | N/A |
| Tubo anasorb 747 |  | MT053 | TA | N/A |
| Tubo Carbono Activo (400/200) |  | MT073 | TA | N/A |
| Tubo de Carbono Activo (100/50) |  | MT044 | TA | N/A |
| Tubo desecante para disulfuro de carbono (CS2) |  | MT048 | TA | N/A |
| Tubo Hopcalite 200 mg |  | MT079 | TA | N/A |
| Tubo Hopcalite 500mg |  | MT085 | TA | N/A |
| Tubo ORBO-52 small |  | MT082 | TA | N/A |
| Tubo ORBO-53 impr. con Hg(CN)2 |  | MT071 | Nevera | N/A |
| Tubo OVS-7 |  | MT041 | TA | N/A |
| Tubo resina XAD-2 |  | MT075 | TA | N/A |
| Tubo resina XAD-7 |  | MT076 | TA | N/A |
| Tubo Tamiz Molec. Carbono(CMS) |  | MT078 | TA | N/A |
| Tubo TSG (ORBO 52-L) |  | MT072 | TA | N/A |
| Tubo TSG (ORBO 53) |  | MT040 | TA | N/A |
| Tubo TSG2, 4DNFH |  | MAE10 | Nevera | N/A |
| Tubo TSG2, 4DNFH - 150/300 |  | MAE39 | Nevera | N/A |
| Tubo TSGH, H2SO4 |  | MAE11 | Nevera | N/A |
| Tubo TTM impr.con TEA (para NOx) |  | MT081 | Nevera | N/A |
| Tubo TXAD-7, H3PO4 |  | MAE16 | Nevera | N/A |
| Monitor pasivo Comp. Orgánicos 3M |  | MAE12 | TA | N/A |
| Monitor pasivo formaldehído SKC |  | MT111 | TA | N/A |
| Monitor pasivo para óxido etileno |  | MAE14 | TA | N/A |
| Monitor pasivo-gases anestésicos |  | MT045 | TA | N/A |
| Solución captadora |  | MT083 | Nevera |  |
| Tira adhesiva pre-pesada(TC-X) | (4) | MT068 | TA | ADH |
| Bolsa Tedlar | (3) | MT060 | TA | TED |

Los soportes que disponen de codificación propia del Laboratorio tienen indicada la caducidad en las últimas 4 cifras del código. Por ejemplo:

WFV18/1256/1019 correponde a un filtro de Fibra de vidrio prepesado en 2018 (WFV18), su número particular es el 1256 y la caducidad de este filtro corresponde al mes 10 del año 19, (Octubre de 2019)

NOTAS:

TA 	(Temperatura Ambiente)

(3) 	Para devolución confirmar condiciones y plazo de entrega.

(4) 	Para poder realizar el análisis es imprescindible su posterior envío a Laboratorio Echevarne. Los datos primarios necesarios para realizar la analítica gravimétrica están almacenados en nuestra base de datos.

TÉCNICA

CG-ECD		Cromatografía de gases con detector de captura de electrones

CG-FID		Cromatografía de gases con detector de ionización por llama

CG-MS		Cromatografía de gases acoplado a espectrómetro de masas

HPLC		Cromatografía Líquida de Alto Rendimiento

ICP-MS		Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente

IR		Espectrofotometría de Infrarrojo

DRX ………………………..	Difracción de Rayos X

UV-Vis		Espectrofotometría de Ultravioleta-Visible

MOCF ……………………..	Microscopía Óptica de Contraste de Fases

MOPD …………………….	Microscopía Óptica de Polarización-Dispersión

SEM ………………………	Microscopía Electrónica de Barrido

MÉTODOS ANÁLISIS

INRS		Método de toma de muestra y análisis del IRNS (Institut National de Recherche et de Sécurité)

IRSST		Método de toma de muestra y análisis del IRSST (l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail)

MDHS		Método de toma de muestra y análisis del HSE (Health and Safety Executive)

MTA/MA		Método de toma de muestra y análisis aceptado por el INSST

NIOSH		Método de toma de muestra y análisis de contaminantes en ambientes de trabajo de la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

OSHA CSI			Método de toma de muestra de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration, Chemical Sampling Information)

OSHA		Método de toma de muestra y análisis de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

# ANÁLISIS SIMULTÁNEOS

- Análisis simultáneo þ: indica que en una única muestra (única toma de muestra) pueden analizarse conjuntamente todos los compuestos de una misma tabla (ver tablas del anexo I).

- Análisis no simultáneo ý: indica que en una única muestra (única toma de muestra) NO pueden analizarse conjuntamente todos los compuestos de una misma muestra (ver tablas del anexo I).

- Análisis simultáneo ð consultar: indica que dada la complejidad de la analítica se recomienda consultar el listado de métodos recomendados por el Laboratorio o a la Unidad de Ensayos Físico Químicos.

# SCREENINGS COMPATIBLES

(*) Consultar los compuestos incluídos en cada screening en las tablas del Anexo I.

- Screenings compatibles □: indica que es posible analizar los diferentes contaminantes o screenings en la misma muestra, ya que el soporte de captación y la preparación de la muestra es la misma, aunque a efectos de coste se debe sumar el precio de los 2 perfiles analíticos solicitados.

- Screenings incompatibles U: indica que NO se pueden realizar los diferentes análisis o screenings en la misma muestra, ya que el soporte de captación o la preparación de la muestra es diferente. Por este motivo, las muestras deben tomarse separadamente.

| Análisis 1(*) | Análisis 2(*) | Compatibilidad / Incompatibilidad |
| --- | --- | --- |
| Screening Industriales | Screening Acetatos y derivados del glicol | U |
| Screening Industriales | Screening Hidrocarburos/Naftas | □ |
| Screening Industriales | Screening Glicoles | U |
| Screening Industriales | Screening Ftalatos | U |
| Screening Industriales | Screening Acrilatos | U |
| Screening Industriales | Screening Hidrocarburos Halogenados | □ |
| Screening Hidrocarburos | Screening Hidrocarburos Halogenados | □ |

# CONTAMINANTES

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ácidos Inorgánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 1 en anexo I | Screening ácidos inorgánicos ver tablas 1a, 1b, 1c; en Anexo I. |  | EC | QI-MA-0200 (MTA/MA-019/A90) | Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire | 0,5 L/min 50 L | Sílica lavada 400/200mg (MT040) | 10 mL tampón HCO3-/CO32- | Ver Tabla 1 | Ver Tabla 1 |
|  | Agua Oxigenada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7722-84-1 | Peróxido de hidrógeno (N2390) | Agua oxigenada, H2O2 | UV-Vis | OSHA VI-6 | Hydrogen Peroxide | 0,5 - 1 L/min 100 L | Impinger (15 mL de solución de Ti(IV) en medio H2SO4 (MT083) | Solución Impinger | ± 2,9 | 10 |
|  | Ácido perclórico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7601-90-3 | Ácido perclórico (N0066) |  | EC | OSHA ID-115SG | Monitoring methods used by OSHA | ≤ 0,5 L/min 120-240 L | Impinger (10mL H2O desionizada) (MT083) | Solución Impinger | -- | 1 |

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aldehídos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 2 en anexo I | Screening de aldehídos Ver tabla 2 en Anexo I. | 2-Furaldehído, Furfural, Acetaldehído, Ac. Acético aldehído, Etanal, Formaldehído, Formol, Metanal, HCHO, Formalin (HCHO 30 a 60% w/v), Óxido de metileno, Glutaraldehído, Ac. glutárico dialdehído; 1,5-pentanodial; glutaral; 1,3-diformilpropano, Benzaldehído, Aldehído benzoico Aceite sintético de almendras amargas; Benzenecarbonal; Benzenecarboxaldehyde; Phenylmethanal | HPLC | Ver Tabla 2 en anexo | Ver Tabla 2 en anexo | Ver Tabla 2 | Ver Tabla 2 | 5 mL Acetonitrilo | Ver Tabla 2 | Ver Tabla 2 |
| 50-00-0 | Formaldehído (Monitor pasivo SKC) (N0018) | Formol | HPLC | OSHA Method 1007 | Formaldehyde (Diffusive Samplers) | Seguir instrucciones fabricante | Monitor pasivo SKC (MT111) | 3 mL Acetonitrilo | Ind. | 0,1 |
| 50-00-0 | Formaldehído (Monitor pasivo 3M) (N0016) Baja (mail Marta Roca 11/01/2023). | Formol | UV-VIS | MTA/MA-018/A89 | Determinación de formaldehído en aire | Seguir instrucciones fabricante 6 | Monitor pasivo 3M-3721 | 3 mL H2O | Ind. | 0.3 |

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amianto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amianto (ver Fibras) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amoniaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7664-41-7 | Amoníaco anhidro (N2455) | Amoníaco, amoniaco | UV-Vis | NIOSH 6015 | Ammonia | 0,1-0,2 L/min 0,1- 96 L (12 L) | Sílica tratada con H2SO4 (MAE11) | 10 mL H2O | Ind. | 5 |
| 12125-02-9 | Cloruro amónico, humos (N2460) |  | UV-Vis | F-2039, basado en OSHA ID-188 | Diagrama de flujo para la determinación de cloruro amónico en aire | 2 L/min, 30- 96 L (30 L) | Muestreador IOM+filtro EDC sin prepesar (MT126) | 10 mL H2O | ± 10,9 | 5 |
|  | Asfalto (petróleo) humos, aerosoles solubles en benceno (FSB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8052-42-4 | Asfalto (petróleo) humos, como fracción soluble en ciclohexano (FSC). (N2436) | Fracción soluble en ciclohexano (FSC) | Gravime-tría | Método interno basado en INSST 311-1-B/99 (NIOSH 5042) | Método interno basado en Benzene-soluble fraction and total particulate (Asphalt fume) | 1-4 L/min 28-400 L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+ filtro de teflón prepesado (MT107)5 | 3 mL Ciclohexano | ± 25,0 | 100 |
| Ver Tabla 17 en anexo I | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs). (0260) Ver tabla 17 en Anexo I. | Ver Tabla 17 en anexo I | CG-MS | NIOSH 5515 | Polynuclear aromatic hydrocarbons by GC | 2 L/min 200-1000 L Ver Tabla 17 en anexo I | OVS-2 (MAE15) | 5 mL Tolueno y sonicar 15 min | Ver Tabla 17 | Ver Tabla 17 |
|  | Calidad de Aire: CO2, CO, Tª, %HR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2, CO, T, %HR | Calidad de aire interior | Monitor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbono elemental, fracción respirable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carbono elemental, fracción respirable (N2557) | Emisiones de motores diésel. Humos diésel como carbono elemental-fracción respirable | OCEC | Termo-óptico | Método interno IT42 del INS, basado en UNE 16909 | Caudal según muestreador | FQ en cassette de polvo respirable (CEF no específico todavía, MT133 a efectos de coste) | ¿? | ¿? | ¿? |
|  | Cera de Parafina, Humos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8002-74-2 | Cera de Parafina (N2480) |  | CG-FID | OSHA PV2047 | Paraffin wax fumes | 1 L/min (100 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro FV sin prepesar (MT127) | 2 mL CS2 | Ind. | 20 |
|  | Cianuro particulado, Cianuro de hidrógeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74-90-8 | Cianuro de hidrógeno (N2465) | Ácido cianhídrico | UV-Vis | NIOSH 6010 | Hydrogen cyanide | 0,05-0,2 L/min 2-90 L (>10 L) | Tubo absorbente de sosa y cal (600/200 mg) (MAE40) | Agua desionizada | ± 15 | 1 |
| 205-792-3 205-599-4 592-01-18 | Cianuro particulado: (N2466) Cianuro de potasio, Cianuro de sodio, Cianuro de calcio | Sales de cianhídrico | UV-Vis | NIOSH 7904 | Cyanides, aerosol and gas | 2 L/min 10-180 L (120 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PVC (MT125) | 10.0 mL 0.1 N NaOH | ± 15 | 1 |
|  | Cloro y Bromo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7726-95-6 | Bromo (N2345) | Br2 | IC | NIOSH 6011 | Bromine (=Chlorine) | 0,3-1 L/min 8-360 L (120 L) | Filtro Plata (MT070) | 3mL Na2S2O3 6mM | ± 13,6 | 10 |
| 7782-50-5 | Cloro (N2350) | Cl2 |  | NIOSH 6011 | Chlorine | 0,3-1 L/min 2-90 L (15 L) | Filtro Plata (MT070) |  | ± 14,8 | 10 |
|  | Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 3 en anexo I | VOCs no incluidos en Screenings Ver Tabla 3 en Anexo I | Ver Tabla 3 en anexo I | CG-FID | Ver Tabla 3 en anexo I | Ver Tabla 3 en anexo I | Ver Tabla 3 en anexo | Ver Tabla 3 en anexo | Ver Tabla 3 en anexo | Ver Tabla 3 | Ver Tabla 3 |
| Ver Tabla 4 en anexo I | Screening Industriales (0208) Ver Tabla 4 en Anexo I | Ver Tabla 4 en anexo I | CG-FID | PNT ME-MA-0005 | Determinación de compuestos orgánicos volatiles en aire por GC-FID | ≤0,2 L/min 6-12 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ver Tabla 4 | Ver Tabla 4 |
| Ver Tabla 5 en anexo I | Screening Cetonas (0210) Ver Tabla 5 en Anexo I | Ver Tabla 5 en anexo I | CG-FID | Ver Tabla 5 en anexo I | Ver Tabla 5 en anexo I | ≤0,2 L/min 3 L | CMS (MT078) | 1 mL CS2 | Ver Tabla 5 | Ver Tabla 5 |
| Ver Tabla 6 en anexo I | Screening Acetatos y derivados del glicol (0215) Ver Tabla 6 en Anexo I | Ver Tabla 6 en anexo I | CG-FID | Ver Tabla 6 en Anexo I | Ver Tabla 6 en Anexo I | ≤0,1 L/min 10 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL (CH2Cl2: Metanol 95:5 v/v) | Ver Tabla 6 | Ver Tabla 6 |
| Ver Tabla 7 en anexo I | Screening Hidrocarburos/Naftas (0220) VerTabla 7 en Anexo I | Ver Tabla 7 en anexo I | CG-FID | Ver Tabla 7 en Anexo I | Ver Tabla 7 en Anexo I | ≤0,2 L/min 6-12 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ver Tabla 7 | Ver Tabla 7 |
|  | Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (VOCs Especiales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 8 en anexo I | VOCs Especiales no incluidos en los Screenings Ver Tabla 8 en Anexo I | Ver Tabla 8 en anexo I | CG-FID CG-MS HPLC EC UV-Vis | Ver Tabla 8 anexo I | Ver Tabla 8 en anexo I | Ver Tabla 8 en anexo I | Ver Tabla 8 en anexo I | Ver Tabla 8 en anexo I | Ver Tabla 8 | Ver Tabla 8 |
| Ver Tabla 9 en Anexo I | Screening Glicoles (0225) VerTabla 9 en Anexo I | ver Tabla 9 en Anexo I | CG-FID | NIOSH 5523 | Glycols | ≤2 L/min 30 L | OVS-7 (MT041) | 2 mL metanol | Ind. | Ver Tabla 9 |
| Ver Tabla 10 en anexo I | Screening Ftalatos (0230) Ver Tabla 10 en Anexo I | ver Tabla 10 en anexo I | CG-FID | OSHA 104 | ver Tabla 10 en anexo I | ≤1 L/min 120 L | OVS-2 (MAE15) | 3 mL tolueno | ver Tabla 10 | Ver Tabla 10 |
| Ver Tabla 11 en anexo I | Screening Acrilatos (0235) Ver Tabla 11 en Anexo I | ver Tabla 11 en anexo I | CG-FID | ver Tabla 11 anexo I | ver Tabla 11 en anexo I | ≤0,2 L/min 12 L | Anasorb 747 (MT053) | 1 mL CS2 | ver Tabla 11 | Ver Tabla 11 |
| Ver Tabla 13 en anexo | Screening Hidrocarburos halogenados (0245) Ver Tabla 13 en Anexo I | ver Tabla 13 en anexo I | CG-ECD CG-MS | ver Tabla 13 anexo I | ver Tabla 13 en anexo I | ≤0,2 L/min 3-6 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ver Tabla 13 | Ver Tabla 13 |
|  | Compuestos Orgánicos Volátiles Extra-Especiales (VOCs Extraespeciales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 14 en anexo I | VOCs Extraespeciales Ver Tabla 14 en Anexo I | Ver Tabla 14 en anexo I | CG-MS HPLC UV-Vis | Ver Tabla 14 anexo I | Ver Tabla 14 en anexo I | Ver Tabla 14 en anexo I | Ver Tabla 14 en anexo I | Ver Tabla 14 en anexo I | Ver Tabla 14 | Ver Tabla 14 |
|  | Control de Higienización de Sistemas de Climatización (RITE, UNE 100012, UNE 171330, UNE 171340, UNE 171350,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Método de Aspiración (N2540) |  | Gravime-tría | UNE 100012 | Higienización de Sistemas de Climatización | 15 L/min Plantilla 10 cm2 | PVC prepesado (MT092) |  | ± 11,0 | 100 |
|  | Método de la Tira Adhesiva (N2545) |  | Gravime-tría | UNE 100012 | Higienización de Sistemas de Climatización |  | Tira Adhesiva de 10 cm2 (MT068) |  | ± 11,0 | 100 |
|  | Control microbiológico ambiental (322K / K0322) |  |  | UNE 100012 171330-2 | Higienización de Sistemas de Climatización | Consultar | Placas rodac (consultar medios de cultivo específicos) |  |  |  |
|  | Control microbiológico superficies (303K / K0303) |  |  | UNE 100012 171330-2 | Higienización de Sistemas de Climatización |  | Placas rodac (consultar medios de cultivo específicos) |  |  |  |
|  | Identificación bacteriana, por cepa (K4379) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación fúngica, por cepa (K4378) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros parámetros; Informe de inspección. |  |  | UNE 100012 171330-2 | Higienización de Sistemas de Climatización |  |  |  |  |  |
|  | Cromo (VI); cromo hexavalente; Cr(VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18540-29-9 | Cromo Hexavalente (nieblas de ácido crómico) (N2384) Histórico. | Cr (VI), Nieblas de ácido crómico | UV-Vis | INSST 201-1-A/91 (NIOSH 7600) | Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente) | 1-4 L/min 8-400 L (150 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro FV impregnado de NaOH 1M (MT135) | NaOH /Na2CO3 + Difenilcarba-cida | ± 18,6 | 0,15 |
|  | Cromo hexavalente total (N2413) | Cr(VI) total | UV-VIS | MTA/MA-063/A23 (NIOSH 7600) | Determinación de cromo hexavalente en aire | 1-4 L/min >375 L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | NaOH /Na2CO3 + Difenilcarba-cida | ± 26 | 0,15 |
|  | Cromo Hexavalente total (N2411) | Cr (VI) total | HPLC-ICPMS | Método proveedor CL-ICP-MS/002-n | -- | 1-4 L/min >375 L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | -- | -- | 0,002 |
| 18540-29-9, 7758-97-6 | Cromo Hexavalente (cromatos insolubles: Ba, Pb, Zn) (N2386) Histórico. | Cr (VI) | UV-Vis | INSST 201-1-A/91 (NIOSH 7600) | Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente) | 1-4 L/min 8-400 L (150 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | NaOH /Na2CO3 + Difenilcarba-cida | ± 18,6 | 0,15 |
| 18540-29-9 13765-19-0, 7789-06-2, 7789-00-6 | Cromo Hexavalente (cromatos insolubles: Ba, Ca, Pb, Sr, Zn) (N2388) Histórico. | Cr (VI) | HPLC-ICPMS | Método proveedor CL-ICP-MS/002-n | -- | 1-4 L/min 8-400 L (120 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | -- | -- | 0,002 |
| 18540-29-9 | Cromo Hexavalente (cromatos solubles: K, Na, NH4 y ac. crómico)22 (N2385) Histórico. | Cr (VI), Trióxido de cromo (CAS 1333-82-0), | UV-Vis | INSST 201-1-A/91 (NIOSH 7600) | Nieblas de ácido crómico (Cromo hexavalente) | 1-4 L/min 8-400 L (150 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | H2SO4 + Difenilcarbacida | ± 18,6 | 0,15 |
| 18540-29-9 | Cromo Hexavalente (cromatos solubles: K, Na, NH4 y ac. crómico) (N2387) Histórico. | Cr (VI), Trióxido de cromo (CAS 1333-82-0), | HPLC-ICPMS | Método proveedor CL-ICP-MS/002-n | -- | 1-4 L/min 8-400 L (120 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro PVC sin prepesar (MT125) | -- |  | 0,002 |
|  | Diisocianatos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 15 en anexo I | Screening Diisocianatos Ver Tablas 15a, 15b, 15c | Ver Tablas: 15a, 15b, 15c en anexo I | HPLC | Ver Tabla 15 en Anexo | Ver Tablas: 15a, 15b, 15c en anexo I | 1 L/min 15-60 L | FV impregnado con 1mg 1,2-PP (MT054) | 2 mL ACN/DMSO (9:1 v/v) | Ver Tabla 15 | Ver Tabla 15 |
|  | Dióxido de Azufre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7446-09-5 | Dióxido de azufre (N2380) | SO2 | IC | NIOSH 6004 | Sulfur dioxide | 0,5-1,5 L/min 4-200 L (60 L) | EDC + Filtro celulosa impregnado con Na2CO3 (MT050) | 10 mL tampón HCO3-/CO32- | Ind. | 10 |
|  | Fibras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recuento de fibras en aire por Microscopía Óptica (N7004) | amianto, otras fibras | MOCF | MTA/MA-051/A04 | Determinación de amianto y otras fibras en aire (Método multifibra). | 0,5-16L/min Todo el período de exposición | EDC reticulado (MT077) |  |  | 10 |
|  | Identificación y cuantificación de amianto y otras fibras en aire por Microscopía Electrónica (N6560) | Actinolita, Amosita, Antofilita, Crisotilo, Crocidolita, MMMF, Tremolita | SEM | ISO 14966 |  |  | Filtro especial, consultar |  |  | 10 |
|  | Identificación de Amianto en materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Amianto en materiales (N7051) |  | MOPD | MTA/PI-010/A09 | Determinación cualitativa (identificación) de fibras de amianto en materiales | No Procede (5cm2 en toda la profundidad del material) | Doble bolsa zip (o recipiente estanco) |  |  |  |
|  | Amianto en materiales por Microscopía Electrónica (N2551) |  | SEM | NEN 5896 | Qualitative analysis of asbestos in materials | No Procede (5cm2 en toda la profundidad del material) | Doble bolsa zip (o recipiente estanco) |  |  |  |
|  | Amianto en superficies por Microscopía Electrónica (N2552) |  | SEM | NEN 2991 | Risk assessment in and around buildings or building constructions which contain asbestos materials | Consultar procedimiento de muestreo | Tira adhesiva especial, consultar (QE094) |  |  |  |
|  | Flúor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7782-41-4 | Flúor (N2360) | F2, Fluor | Potenciometría | OSHA CSI | Fluorine | 1 L/min 480 L (60 L) | Impinger (15 mL de solución NaOH 0,1M) (MT083) | Solución captación | Ind. | 20 |
|  | Fluoruros particulados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fluoruros inorgánicos, como F (Solubles en H2O: Na) (N2471) | Fluoruro sódico (CAS 7681-49-4) | Potencio- metría | NIOSH 7902 | Fluorides, aerosol and gas by ISE | 1-2 L/min 12-800 L (100 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+ filtro de EDC sin prepesar (MT126)5 | 25 mL de H2O | Ind. | 25 |
|  | Fluoruros inorgánicos, como F (Insolubles en H2O: Al) (N2470 + N8000 MAE21) | Criolita (CAS 15096-52-3); hexafluoroaluminato sódico (CAS 13775-53-6). |  |  |  |  |  | Fusión alcalina |  | 25 |
|  | Formaldehído (Monitor pasivo SKC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-00-0 | Formaldehído (N0018) | Formol | HPLC | OSHA Method 1007 | Formaldehyde (Diffusive Samplers) | No procede | Monitor pasivo SKC (MT111) | 3 mL Acetonitrilo | Ind. | 0,1 |
|  | Formaldehído (Monitor pasivo 3M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-00-0 | Formaldehído (N0016) ) Baja (mail Marta Roca 11/01/2023). | Formol | UV-VIS | MTA/MA-018/A89 | Determinación de formaldehído en aire | No procede | Monitor pasivo 3M-3721 | 3 mL H2O | Ind. | 0.3 |
|  | Gases Anestésicos Halogenados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 156 en anexo I | Screening Gases Anestésicos Halogenados Ver Tabla 16 en Anexo I | Ver Tabla 16 en anexo I | CG-MS | MTA/MA-046/A00 | Determinación de gases anestésicos en aire | ≤ 0,05 L/min 3 L | Anasorb 747 (MT053) | 1 mL Tolueno | Ver Tabla 16 | Ver Tabla 176 |
| Ver Tabla 156 en anexo I | Screening Gases Anestésicos Halogenados Ver Tabla 16 en Anexo I | Ver Tabla 16 en anexo I | CG-MS | MTA/MA-046/A00 | Determinación de gases anestésicos en aire | No procede | Monitor pasivo para gases anestésicos SKC 575 (MT045) | 2 mL CS2 | Ver Tabla 16 | Ver Tabla 176 |
|  | Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 17 en anexo I | Screening Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (0260) Ver Tabla 17 en Anexo I | Ver Tabla 17 en anexo I | CG-MS | Método interno basado en NIOSH 5515 | Polynuclear aromatic hydrocarbons by GC | 2 L/min 200-1000L | Tubo OVS-2 (MAE15) | 5 mL tolueno | Ver Tabla 17 | Ver Tabla 17 |
|  | Humos diésel, como carbono elemental. Fracción respirable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Humos diésel, como carbono elemental. Fracción respirable. | Humos diesel | Método termo-óptico | UNE-EN 16909 | Aire ambiente. Medición de carbono elemental (CE) y carbono orgánico (CO) depositado en los filtros | Caudal: según muestreador. | Ciclón tipo Johannesburgo + FQ sin prepesar (MTxxx) Nota: utilizamos MT133 a efectos de coste, informar notas en solicitud de material para el montaje de interés. |  |  | 9,8 |
|  | Metales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ver Tabla 18 en anexo I | Metales solubles Ver Tabla 18 en Anexo I |  | ICP-MS | Ver Tabla 18 en anexo I | Ver Tabla 18 en anexo I | 2 L/min (>240L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126) | 5 mL H2O | Ver Tabla 18 | Ver Tabla 18 |
| Ver Tabla 19 y 20 en anexo I | Screenings metales (análisis simultáneos) Ver tablas 19 y 20 en Anexo I |  | ICP-MS | Ver Tabla 19 y 20 en anexo I | Ver Tabla 19 y 20 en anexo I | 2 L/min (>240L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)35 | Ver Tabla 19 y 20 en anexo I | Ver Tabla 19 y 20 | Ver Tabla 19 y 20 |
| Ver Tabla 21 en anexo I | Screening Hidróxidos metálicos Ver Tabla 21 en Anexo I |  | ICP-MS | Ver Tabla 21 en anexo I | Ver Tabla 21 en anexo I | Ver Tabla 21 | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PTFE sin prepesar (MT128) | 5 mL H2O | Ver Tabla 21 | Ver Tabla 21 |
| Ver Tabla 22 en anexo I | Metales especiales (análisis no simultaneo) Ver Tabla 22 en Anexo I |  | ICP-MS | Ver Tabla 22 en anexo I | Ver Tabla 22 en anexo I | Ver Tabla 22 | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)35 | Ver Tabla 22 en anexo I | Ver Tabla 22 | Ver Tabla 22 |
| Ver Tabla 23 en anexo I | Otros Metales, fracción respirable soluble y/o insoluble Ver Tabla 23 en Anexo I |  | ICP-MS | Ver Tabla 23 en anexo I | Ver Tabla 23 en anexo I | 2,2-3 L/min (>240L) | Ciclón tipo Johannesburgo + EDC sin prepesar (MT130) | Ver Tabla 23 en anexo I | Ver tabla 23 | Ver Tabla 23 |
|  | Óxido de dinitrógeno (N2O) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10024-97-2 | Óxido de dinitrógeno (N2410) | N2O, Protóxido de nitrógeno, Óxido de dinitrogeno, óxido nitroso | CG-ECD | MTA/MA-020/A91 | Determinación de óxido de dinitrógeno en aire | 0,2-0,5 L/min 1-5 L (llenar la bolsa a 80% de su capacidad) | Bolsa TEDLAR (MT060) |  | ± 6 | 5 |
|  | Óxido de etileno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75-21-8 | Óxido de etileno (N2560) | 1,2-epoxietano, oxirano | CG-MS | MTA/MA-022/A91 | Determinación de óxido de etileno en aire mediante muestreadores pasivos por difusión | No procede | Monitor de óxido de etileno 3M 3551 (MAE14) | 2 mL CH2Cl2 : Metanol 1:9 (v/v) | ± 7 | 0,2 |
|  | Óxidos de nitrógeno (NOx: NO, NO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10102-43-9 | Monóxido de nitrógeno (N2395) | NO, Óxido nítrico | UV-Vis | Método interno basado en NIOSH 6014 | Nitric Oxide and Nitrogen Dioxide | 0,025 L/min 1,5-6L | 1 TTM impregnado con TEA + tubo oxidante + 1 TTM impregnado con TEA (MT081) | Solución desorbente | ± 20,4 | 2 |
| 10102-44-0 | Dióxido de nitrógeno (N2400) | NO2, Peróxido de nitrógeno |  |  |  | 0,025-0,2 L/min 1,5-6L | 1 TTM impregnado con TEA (MT081) |  | ± 14,6 | 3 |
| 10102-43-9 + 10102-44-0 | Monóxido de nitrógeno + Dióxido de nitrógeno (análisis de los dos compuestos simultánemente) (0411) | NO, Óxido nítrico, NO2, peróxido de nitrógeno (NO+NO2) |  |  |  | 0,025 L/min 1,5-6L | 1 TTM impregnado con TEA + tubo oxidante + 1 TTM impregnado con TEA (MT081) |  |  |  |
|  | Ozono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10028-15-6 | Ozono (N2375) |  | IC | OSHA ID-214 | Ozone in workplace atmospheres (impregnated glass fiber filter) | 0,25-1,5 L/min 22,5-90 L (90 L) | FV impregnado con NO2- (MT062) | 2 mL H2O | ± 10,4 | 1,5 |
|  | Partículas (Insolubles o Poco solubles) No Especificadas de Otra Forma , materia particulada (parámetro acreditado ISO 17025 (# A)) * La incertidumbre de medida está a disposición del Cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción inhalable de materia particulada (N2441) Info adicional en Anexo VI. | Polvo inhalable | Gravime-tría | MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190 | Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico | 2 L/min 100-133 L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+filtro prepesado FV¡Error! Marcador no definido. (MT122) |  | * | 100 |
|  | Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción torácica de materia particulada (N2442) | Polvo torácico | Gravime-tría | MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190 | Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico | Consultar | Consultar |  | * | 100 |
|  | Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción respirable de materia particulada (N2570) Info adicional en Anexo V. | Polvo Respirable | Gravime-tría | MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190 | Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico | 3 L/min 200-400 L | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) |  | * | 100 |
|  | Partículas (insolubles) no clasificadas de otra forma: Fracción total de materia particulada (N2440) | Polvo total | Gravime-tría | MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190 | Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico | 1,5-2 L/min 100-133 L | PVC prepesado en cassette de 2-3 cuerpos (MT092) |  | * | 100 |
|  | Fracción respirable y sílice cristalina (parámetros acreditados ISO 17025 ((# A)) * La incertidumbre de medida está a disposición del Cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14808-60-7 (cuarzo) 14464-46-1 (cristobalita) 15468-32-3 (tridimita) 14808-60-7 | Sílice cristalina + fracción respirable ambas determinaciones en Laboratorio Echevarne (acreditado ISO 17025) y homologado por Dirección General de Minas para muestras afectadas por ITC 2.0.02 (0355) Para muestras afectadas por ITC 2.0.02 es necesario acompañar las muestras de una información mínima para uso estadístico. Consultar con el Laboratorio. | Polvo respirable + SiO2 | Gravime-tría + IR | QI-MA-0190 + QI-MA-0191 | Determinación de materia particulada en aire (método gravimétrico) + Determinación de sílice cristalina en materia particulada (fraccion respirable) en aire | 340 L/min (100% jornada laboral) | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) |  | * | 100 (mat.) y 10 (SiO2) |
| 14808-60-7 | Cuarzo (N2576) | Cuarzo por Difracción de Rayos X | DRX | Métodos internos INS |  | 340 L/min (100% jornada laboral) | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) |  |  | 10 |
| 14464-46-1 | Cristobalita (N2577)43 | Cristobalita por Difracción de Rayos X | DRX | Métodos internos INS |  | 340 L/min (100% jornada laboral) | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC prepesado (MT042) |  |  | 10 |
| 14808-60-7 (cuarzo) 14464-46-1 (cristobalita) 15468-32-3 (tridimita) 14808-60-7 | Sílice cristalina + fracción respirable en Instituto Nacional de Silicosis (INS). (N2556) | Polvo respirable + SiO2 | Gravime-tría + IR o DRX | Métodos internos INS |  | 340 L/min (100% jornada laboral) | Ciclón tipo Johannesburgo + PVC Prepesado INS (MT047) |  |  | 200 (mat.) y 3 (SiO2), 10 (Quarzo y Cristobalita) |
|  | Radón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10043-92-2 | Radón (N0435) | Radon |  |  |  | Consultar | Consultar |  |  |  |
|  | Sulfuro de Hidrógeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7783-06-4 | Sulfuro de hidrógeno (N2365) | Ácido hidrosulfúrico; gas hepático; ácido sulfhídrico | IC | NIOSH 6013 | Hydrogen Sulfide | 0,1-1,5 L/min 1,2-40 L (15 L) | PTFE (MT066) + TCA 400/200 mg (MT073) | 2 mL NH4OH 0,2M + 5 mL H2O2 30% | ± 11,8 | 10 |
|  | Taladrinas, Nieblas, como aceites de corte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aceites de corte semisintéticos, sintéticos y taladrinas (N2430) | Nieblas de aceite como metalworking fluids (MWF), aceites de mecanizado, aceites sintéticos y aceites semisintéticos | Extra-cción y Gravime-tría | NIOSH 5524 | Metalworking fluids (MWF) all categories | 1,6-2 L/min 100-500 L (200 L) | PTFE prepesado en cassette IOM de acero (MT107) | CH2Cl2: Metanol: Tolueno 1:1:1 (v/v) y Metanol:H2O 1:1 (v/v) | ±14 | 100 |
|  | Vapores de vulcanización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fracción inhalable de materia particulada (N2441) Info adicional en Anexo VI. | Polvo inhalable | Gravime-tría | MTA/MA-014/A11 QI-MA-0190 | Determinación de materia particulada en aire- método gravimétrico | 2 L/min 100-133 L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+filtro prepesado FV¡Error! Marcador no definido. (MT122) |  | * | 100 |
|  | Fracción soluble en ciclohexano (N0070) | FSC | Extracción | Método interno basado en MDHS47/3 | Determination of Rubber Process Dust and Rubber Fume (Measured as Cyclohexane-soluble Material) in Air | 2 L/min >500L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+filtro FV tras extracción soxhlet (MT109) |  | Ind. | 100 |

# ANEXO I

Índice

Tabla 1. Ácidos Inorgánicos

Tabla 1a. Ácidos inorgánicos A (367N)

Tabla 1b. Ácidos inorgánicos

Tabla 1c. Ácidos inorgánicos C, nieblas como fracción inhalable (368N)

Tabla 2. Aldehídos

Tabla 3. Compuestos Orgánicos Volátiles

Tabla 4. Compuestos Orgánicos Volátiles Industriales (Screening industriales)

Tabla 5. Compuestos Orgánicos Volátiles (Cetonas)

Tabla 6. Compuestos Orgánicos Volátiles (Acetatos y derivados del glicol)

Tabla 7. Compuestos Orgánicos Volátiles (Screening Hidrocarburos/Naftas)

Tabla 8. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales

Tabla 9. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Glicoles)

Tabla 10. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Ftalatos)

Tabla 11. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Acrilatos)

Tabla 12. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Etanolaminas)

Tabla 13. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Hidrocarburos Halogenados)

Tabla 14. Compuestos Orgánicos Volátiles Extra-especiales

Tabla 15. Diisocianatos

Tabla 15a (0250)

Tabla 15b (0251)

Tabla 16. Gases Anestésicos Halogenados

Tabla 17. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs)

Tabla 18. Metales solubles

Tabla 19. Screening 10 metales (solubles + insolubles)

Tabla 20. Screening 25 metales (solubles + insolubles)

Tabla 21. Hidróxidos metálicos

Tabla 22. Metales especiales

Tabla 23. Metales otros

# Tabla 1. Ácidos Inorgánicos

## Tabla 1a. Ácidos inorgánicos A (367N)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7697-37-2 | Ácido nítrico (N0040) | HNO3 | EC | MTA/MA-019/A90 | Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire | 0,2-0,5 L/min 3-100 L (50 L) | Sílica lavada 400/200 mg (MT040) | 10 mL tampón HCO3-/CO32- | ± 18,7 | 10 |
| 7647-01-0 | Cloruro de hidrógeno (N0060) | Ácido clorhídrico, HCl |  |  |  |  |  |  | ± 11,9 | 10 |

## Tabla 1b. Ácidos inorgánicos B

(análisis no simultáneo ý)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10035-10-6 | Bromuro de hidrógeno (N0055) | Ácido bromhídrico, HBr | EC | MTA/MA-019/A90 | Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire | 0,2-0,5 L/min 3-100 L (50 L) | Sílica lavada 400/200 mg (MT040) | 10 mL tampón HCO3-/CO32- | ± 16,5 | 10 |
| 7664-39-3 | Fluoruro de hidrógeno (N0065) | Ácido fluorhídrico, HF | Potenciometría (ISE) | MTA/MA-019/A90 | Determinación simultánea de aniones de ácidos inorgánicos en aire | 0,2-0,3 L/min 3-100 L (50 L) | Sílica lavada 400/200 mg (MT040) | 10 mL tampón HCO3-/CO32 | ± 23,4 | 10 |

## Tabla 1c. Ácidos inorgánicos C, nieblas como fracción inhalable (368N)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ácido sulfúrico, nieblas (N0067) | H2SO4 | EC | MTA/MA-060/A05 | Determinación de ácidos inorgánicos I (ácido fosfórico y ácido sulfúrico) en aire – método del filtro de PVC | 2 L/min 200 L | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.+filtro PVC sin prepesar (MT125) | 5 mL agua | Ind | 1 |
|  | Ácido fosfórico, nieblas (N0045) | Ácido ortofosfórico, H3PO4 |  |  |  |  |  |  | Ind | 10 |

# Tabla 2. Aldehídos (0205)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98-01-1 | 2-Furaldehído (N0000) | Furfural | HPLC | Método interno |  | 0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L) | Tubo sílica gel impregnado con 2,4- DNFH (MAE10 ó MAE39) | 5 mL Acetonitrilo | Ind. | 0,1 |
| 75-07-0 | Acetaldehído (N0005) | Ac. Acético aldehído, Etanal |  |  |  | 0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L) |  |  | Ind. | 0,1 |
| 50-00-0 | Formaldehído (N0015) | Formol, Metanal, HCHO, Formalin (HCHO 30 a 60% w/v), Óxido de metileno |  | NIOSH 2016 | Formaldehyde | 0,03-1,5 L/min 1-15 L37 |  |  | ± 19,0 | 0,1 |
| 111-30-8 | Glutaraldehído (N0020) | Ac. glutárico dialdehído; 1,5-pentanodial; glutaral; 1,3-diformilpropano |  | NIOSH 2532 | Glutaraldehyde | 0,05-0,5 L/min 1-30 L (7,5 L)37 |  |  | Ind. | 0,5 |
| 100-52-7 | Benzaldehído (N0017) | Aldehído benzoico Aceite sintético de almendras amargas; Benzenecarbonal; Benzenecarboxaldehyde; Phenylmethanal |  | Método interno30 |  | 0,05-1,5 L/min 1-30 L (15 L) |  |  | Ind. | 0.1 |

# Tabla 3. Compuestos Orgánicos Volátiles

(análisis no simultáneo ý)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-89-8 | 1-cloro-2,3-epoxipropano (N0085) | Óxido de cloropropileno; Epiclorhidrina; clorometiloxirano | CG-FID | NIOSH 1010 | Epichlorhydrin | 0,01–0,2 L/min 2-30 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 14,3 | 2 |
| 763-69-9 | 3-etoxipropionato de etilo (N3836) | Ethyl-3-ethoxypropionate | CG-FID | OSHA PV2025 | Ethyl-3-ethoxypropionate | 0,1 L/min (10 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2/DMF | Ind. | 10 |
| 98-86-2 | Acetofenona (N0090) | Acetilbenceno, Alfa-acetofenona | CG-FID | OSHA PV 2003 | Acetophenone | 0,1 L/min 12 L (6 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL 5% IPA en CS2 | Ind. | 10 |
| 76-22-2 | Alcanfor (N0095) | Camphor | CG-FID | NIOSH 1301 | Ketones II | 0,01- 0,2 L/min 1 -25 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL 1% metanol en CS2 | ± 10,5 | 10 |
| 107-18-6 | Alcohol alílico (N0100) | 2-propen-1-ol; 2-propenol; vinil carbinol | CG-FID | NIOSH 1402 | Alcohols III | 0,01- 0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL 5% IPA en CS2 | ± 20 | 1 |
| 64-17-5 | Alcohol etílico (N0160) | Etanol | CG-FID | MTA/MA-064/A07 | Determinación de alcohol etílico en aire - método de adsorción en carbón / cromatografía de gases | 0,05 L/min 5 L (3 L) | Anasorb 747 (MT053) | 1 mL CS2: DMF 40:60 (v/v) | ± 5 | 100 |
| 67-56-1 | Alcohol metílico (N2412) (N0105) | Metanol, alcohol de madera, carbinol, monohidroximetano | CG-FID | OSHA 5001 | Methyl alcohol | 0,05 L/min 5 L (3 L) | 2 Anasorb 747 en serie (QE101) | 2 mL CS2: DMF 50:50 (v/v) | ± 11,8 | 20 |
| 123-51-3 | Alcohol isoamílico (N0161) | 3-metil-1-butanol; isobutilcarbinol; alcohol isopentilico | CG-FID | INSST 309-1-A/91 (1) (NIOSH 1402) | Alcohols III | 0,1-0,2 L/min 1-10 L | TCA 100/50 mg (MT044) | CS2 + 2-butanol | ± 20 | 15 |
| 108-93-0 | Ciclohexanol (N0110) | hexalin; hidralin; hidroxiciclohexano; anol | CG-FID | NIOSH 1402 | Alcohols III | 0.01- 0.2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL 5% IPA en CS2 | ± 20 | 10 |
| 100-44-7 | Cloruro de bencilo (N0115) |  | CG-FID | MTA/MA-053/A02 (NIOSH 1003) | Determinación de Hidrocarburos Aromáticos Clorados en aire | 0,01-0,2 L/min 6-50 L (20 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 10 | 1 |
| 77-73-6 | Diciclopentadieno (N0127) | Biciclopentadieno. 1,3-Ciclopentadieno, DCPD | GC-FID | OSHA CSI | Dicyclopentadiene | 0,1 L/min (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind | 20 |
| 2426-08-6 | Éter n-butilglicidílico (EBG) (N0195) | 1,2-epoxy-3-butoxypropane n-Butil glicidil eter, butoxymethyloxirane, BGE | CG-FID | MTA/MA-048/A01 (NIOSH 1616) | Determinación de éteres II en aire | ≤0,2 L/min 10-30 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,5 | 10 |
| 108-95-2 | Fenol (N0130) | Hidroxibenceno, ácido carbólico | CG-FID | NIOSH 2546 | Cresol (all isomers) and Phenol | 0,01–0,1 L/min 1-24 L (6 L) | XAD-7 (MT076) | 2 mL Metanol | Ind. | 2,5 |
| 67-72-1 | Hexacloroetano (N3839) | Percloroetano | CG-FID | OSHA CSI |  | 0,2 L/min (10 L max) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 1 |
| 78-78-4 | Isopentano (N0241) | 2-metilbutano | CG-FID | NIOSH 1500 | Hydrocarbons BP 36-216ºC | 0,01-0,2 L/min 4 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 109-87-5 | Metilal (N0430) | Dimetoximetano, Formal | CG-FID | NIOSH 1611 | Methylal | 0,01-0,2 L/min (1-3 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL Hexano | ± 15,1 | 150 |
| 108-87-2 | Metilciclohexano (N0910) |  | CG-FID | NIOSH 1500 | Hydrocarbons BP 36-216ºC | 0,01-0,2 L/min 4 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 95-49-8 | o-Clorotolueno (N0135) | Clorotolueno, orto Clorotolueno | CG-FID | OSHA CSI | o-Chlorotoluene | 0,2 L/min 10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 50 |

# Tabla 4. Compuestos Orgánicos Volátiles Industriales (Screening industriales) (0208)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (ug) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 526-73-8 | 1,2,3-Trimetilbenceno (N0410) | Hemimetileno | CG-FID | MTA/MA-032/A98 (OSHA PV2091) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 5-30 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS245 | Ind. | 10 |
| 95-63-6 | 1,2,4-Trimetilbenceno (N0400) | Pseudocumeno |  |  |  |  | TCA 100/50 mg (MT044)) |  | Ind. | 10 |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimetilbenceno (N0385) | Mesitileno |  |  |  |  | TCA 100/50 mg (MT044) |  | Ind. | 10 |
|  | 2,4-dimetil-6-heptanona (N0405) | Impureza de diisobutilcetona |  |  |  |  | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 108-11-2 | 4-Metil-2-pentanol (N0315) |  |  | INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1402) | Alcoholes Alifáticos | 0,1-0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 20 | 100 |
| 108-10-1 | 4-Metilpentan-2-ona (N0295) | Metilisobutilcetona, MIBK |  | INSST 301-1-B/99 (NIOSH 1300) | Cetonas Alifáticas | 0,01-0,2 L/min 1-20 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) 44 | 1 mL CS2 | Ind. | 100 |
| 110-12-3 | 5-Metilhexan-2-ona (N0355) | 5-Metil-2-hexanona; MIAK; Metil isoamil cetona; Metil isopentil cetona; 2-metil-5-hexanona |  | OSHA PV2042 | MIAK (Methyl isoamyl ketone) | 0,2 L/min 10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) 44 | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 111-15-9 | Acetato de 2-etoxietilo (N0370) | Etoxietilacetato |  | MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1450) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 10-35 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 20,3 | 25 |
| 141-78-6 | Acetato de etilo (N0220) | Etanoato de etilo; éster acético |  | MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1457) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 2-8 L (3 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 11,8 | 100 |
| 110-19-0 | Acetato de isobutilo (N0310) | Éster isobutílico del ácido acético | CG-FID | MTA/MA-023/A92 (NIOSH 1450) | Determinación de ésteres I en aire | ≤0,2 L/min 2-20 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS247 | ± 13,3 | 100 |
| 108-21-4 | Acetato de isopropilo (N0265) | Acetato de i-propilo, Acetato de metilisobutil |  | INSST 302-1-A/91 (NIOSH 1454) | Esteres alifáticos | 0,02-0,2 L/min 0,1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 29,4 | 100 |
| 79-20-9 | Acetato de metilo (N0175) | Metil ester del ácido acético, ester metilacétido, etanoato de metilo |  | MTA/MA-023/A92 (NIOSH 1458) | Determinación de ésteres I en aire | ≤0,2 L/min 2-10 L (9 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS247 | ± 16,8 | 100 |
| 123-86-4 | Acetato de n-butilo (N0330) | Ester butílico del ácido acético |  | MTA/MA-023/A92 (NIOSH 1450) | Determinación de ésteres I en aire | ≤0,2 L/min 2-20 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS246 | ± 13,6 | 100 |
| 109-60-4 | Acetato de n-propilo (N0290) | Ester n-propílico del ácido acético |  | MTA/MA-041/A99 (NIOSH 1450) | Determinación de ésteres III en aire | ≤0,1 L/min 2-8 L (8 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 16,2 | 100 |
| 67-64-1 | Acetona (N0165) | 2-propanona, dimetilcetona |  | INSST 310-1-A/91 (NIOSH 1300) | Acetona y dímeros | 0,01-0,2 L/min 0,5-3 L (3 L) | TCA 100/50 mg (MT044) 36 | 1 mL CS2 | ± 8,2 | 100 |
| 64-17-5 | Alcohol etílico (N0160) | Etanol |  | INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1400) | Alcoholes Alifáticos | ≤0,2 L/min 0,1-2 L (2 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 14 | 100 |
| 78-83-1 | Alcohol isobutílico (N0250) | iso-Butanol, 2-metilpropanol, isopropilcarbinol |  | MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1401) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 5-12 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS245 | ± 15 | 100 |
| 67-63-0 | Alcohol isopropílico (N0170) | Isopropanol, i-Propanol, 2-Propanol, IPA | CG-FID | INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1400) | Alcoholes alifáticos | ≤0,2 L/min 0,3-6 L (6 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS245 | ± 14 | 1000 |
| 71-36-3 | Alcohol n-butílico (N0280) | n-Butanol, 1-Butanol, propilcarbinol |  | MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1401) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 2-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS245 | ± 15 | 100 |
| 71-23-8 | Alcohol n-propílico (N0210) | n-Propanol, 1-Propanol |  | INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1401) | Alcoholes Alifáticos | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15 | 100 |
| 78-92-2 | Alcohol sec-butílico (N0225) | 2-butanol; metil etil carbinol; 2-hidroxibutano |  |  |  | 0,01-0,2 L/min 2-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | ± 15 | 100 |
| 75-65-0 | Alcohol ter-butílico (N0190) | t-Butanol, tert-Butanol, 2-metil-2-propanol |  | INSST 309-1-A/91 (NIOSH 1400) | Alcoholes Alifáticos | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS240 | ± 14 | 100 |
| 98-83-9 | alfa-Metilestireno (N0395) | 2-Fenilpropeno, Isopropilbenceno |  | INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501) | Hidrocarburos aromaticos | ≤0,2 L/min 1-30 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 16,9 | 10 |
| 71-43-2 | Benceno (N0255) | Benzol, ciclohexatrieno |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | ≤0,2 L/min 5-30 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 11,4 | 5 |
| 107-13-1 | Cianuro de vinilo (N0200) | Acrilonitrilo, cianoetileno |  | INSST 320-1-A/95 (NIOSH 1604) | Acrilonitrilo | 0,01-0,2 L/min 4-20 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 14,1 | 5 |
| 110-82-7 | Ciclohexano (N0240) | Hexahidrobenceno, hexametileno | CG-FID | INSST 304-1-A/91 (NIOSH 1500) | Hidrocarburos alifáticos | ≤0,2 L/min 2,5-5 L (4 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 11,5 | 10 |
| 108-94-1 | Ciclohexanona (N0380) | Pimelin cetona |  | INSST 301-2-A/95 (NIOSH 1300) | Cetonas Alifáticas | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (3 L) | TCA 100/50 mg (MT044) 44 | 1 mL CS247 | ± 6,2 | 10 |
| 108-90-7 | Clorobenceno (N0335) | Monoclorobenceno, cloruro de fenilo |  | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | 0,01-0,2 L/min 1-40 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 11,0 | 10 |
| 75-09-2 | Cloruro de metileno (N0185) | Diclorometano |  | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1005) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,2 L/min 1-5 L (2 L) | 2 TCA 100/50 mg en serie (2*MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,8 | 25 |
| 98-82-8 | Cumeno (N0375) | Isopropilbenceno, 2-fenilpropano, cumol |  | INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501) | Hidrocarburos aromaticos | ≤0,2 L/min 1-30 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,2 | 10 |
| 123-42-2 | Diacetona alcohol (N0360) | 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 2-metil-2-pentano-4-ona |  | INSST 310-1-A/91 (NIOSH 1402) | Acetona y dímeros | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 20 | 100 |
| 60-29-7 | Dietiléter (N0120) | Éter dietílico; Éter etílico |  | MTA/MA-047/A01 (NIOSH 1610) | Determinación de éter I en aire | 0,01-0,2 L/min 0,25-3 L (3 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 20 | 15 |
| 108-83-8 | Diisobutilcetona (N0390) | 2,6-dimetil-4-heptanona |  | INSST 301-1-B/99 (NIOSH 1300) | Cetonas Alifáticas | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) 44 | 1 mL CS247 | ± 7 | 100 |
| 123-91-1 | Dioxano (N0285) | P-Dioxano, dióxido de dietileno, éter de dietileno | CG-FID | NIOSH 1602 | Dioxano | 0,01-0,2 L/min 0,5-15 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 18,7 | 50 |
| 100-42-5 | Estireno (N0365) | Vinilbenceno, feniletileno |  | MTA/MA-032/A98 (NIOSH 1501) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 1-24 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS245 | ± 16,7 | 10 |
| 1634-04-4 | Éter metil-ter-butílico (N0195) | Metil t-butil eter, 2-metoxi-2-metilpropano |  | MTA/MA-047/A01 (NIOSH 1615) | Determinación de éteres I en aire | ≤0,05 L/min 2-5 L (5 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 100 |
| 100-41-4 | Etilbenceno (N0340) | Feniletano |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | ≤0,2 L/min 1-24 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS245 | ± 17,1 | 10 |
| 110-54-3 | Hexanos, mezcla de isómeros (N0180) |  |  | MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire | ≤0,2 L/min 2-5 L (5 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 100 |
| 78-59-1 | Isoforona (N0415) | 3,5,5-trimeticiclohex-2-enona |  | NIOSH 2508 | Isophorone | 0,01-1 L/min 2-25 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,3 | 25 |
| 540-84-1 | Isooctano (N0260) | Isobutiltrimetilmetano; 2,2,4-Trimetilpentano |  | NIOSH 1500 | Hydrocarbons, 36-126ºC BP | ≤0,2 L/min 4-4 L (4 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 78-93-3 | Metiletilcetona (N0215) | Butanona, MEK |  | INSST 301-1-B/99 (NIOSH 2500) | Cetonas Alifáticas | 0,01-0,2 L/min 0,25-12 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) 36 | 1 mL CS2 | ± 7,4 | 100 |
| 91-20-3 | Naftaleno (N0420) | Nafteno |  | MTA/MA 305-1-A/91 NIOSH 1501 | Hydrocarbons, Aromatic | ≤0,2 L/min 5-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 142-82-5 | n-Heptano (N0270) |  | CG-FID | MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire | ≤0,2 L/min 2-5 L (5 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 100 |
| 110-54-3 | n-Hexano (N0205) |  |  |  |  | ≤0,2 L/min 2-5 L (5 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 111-84-2 | Nonano, todos los isómeros (N0350) | n-nonano; 2,2,5-Trimetilhexano |  |  |  | ≤0,2 L/min 1-4 L (4 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 111-65-9 | n-Octano (N0305) |  |  |  |  |  | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,2 | 10 |
| 109-66-0 | n-Pentano (N0155) | Hidruro de amilo |  |  |  | ≤0,2 L/min 1-2 L (2 L) | TCA 100/50 mg (MT044)) | 1 mL CS2 | ± 12,1 | 10 |
| 141-79-7 | Óxido de mesitilo (N0325) | 4-metilpent-3-en-2-ona, isobutil metil cetona |  | INSST 310-1-A/91 (NIOSH 1301) | Acetona y dímeros | 0,01-0,2 L/min 1-25 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 22,8 | 10 |
| 127-18-4 | Percloroetileno (N0320) | Tetracloroetileno, tetracloroeteno |  | MTA/MA-013/R87 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,2 L/min 5-25 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,1 | 100 |
| 56-23-5 | Tetracloruro de carbono (N0245) | Tetraclorometano, perclorometano |  | MTA/MA042/A99 | Determinación de hidrocarburos clorados II en aire | ≤0,3 L/min 5-20 L (15 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 18 | 50 |
| 109-99-9 | Tetrahidrofurano (N0235) | THF, óxido de dietileno, óxido de tetrametileno |  | MTA/MA-049/A01 (NIOSH 1609) | Determinación de tetrahidrofurano en aire | ≤0,2 L/min 5-20 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 12,6 | 100 |
| 108-88-3 | Tolueno (N0300) | Metilbenceno, fenilmetanol, tolnol |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | ≤0,2 L/min 1-12 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 10,9 | 10 |
| 79-01-6 | Tricloroetileno (N0275) | Tricloroeteno, tricloruro de etileno |  | MTA/MA-013/R87 (NIOSH 1022) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,2 L/min 1-30 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 19,8 | 25 |
| 67-66-3 | Triclorometano (N0230) | Cloroformo, tricloruro de metano | CG-FID | MTA/MA-042/A99 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados II en aire | ≤0,3 L/min 1-20 L (20 L) | TCA 100/50 mg (MT044)) | 1 mL CS2 | ± 11,6 | 25 |
| 1330-20-7 | Xilenos, (mezcla de isómeros) (N0345) | m-xileno, p-xileno, o-xileno, dimetilbenceno, xilol |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | ≤0,2 L/min 5-35 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 12,2 | 10 |

# Tabla 5. Compuestos Orgánicos Volátiles (Cetonas)* (0210)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,4-dimetil-6-heptanona (N2606) | Impureza de diisobutilcetona | CG-FID | NIOSH 2555 | Ketones I | 0,01-0,2 L/min 1-10 L | CMS (MT078) | 1 mL CS2 | Ind. | 50 |
| 108-10-1 | 4-Metilpentan-2-ona (N2602) | Metilisobutilcetona |  | INSST 310-1-B/9955 NIOSH 2555 | Ketones I | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) |  |  | Ind. | 25 |
| 110-12-3 | 5-Metilhexan-2-ona (N2603) | 5-Metil-2-hexanona, MIAK, Metil isoamil cetona, Metil isopentil cetona; 2-metil-5-hexanona |  | OSHA PV2042 | MIAK (Methyl isoamyl ketone) | 0,2 L/min 10 L (10 L) |  |  | Ind. | 25 |
| 67-64-1 | Acetona (N2600) | 2-Propanona, dimetil cetona |  | INSST 310-1-1A/9152 NIOSH 2555 | Ketones I | 0,01-0,2 L/min 0,5-2 L (2 L) |  |  | Ind. | 100 |
| 108-94-1 | Ciclohexanona (N2604) | Pimelin Cetona |  | NIOSH 2555 | Ketones I | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) |  |  | Ind. | 25 |
| 108-83-8 | Diisobutilcetona (N2605) | 2,6-dimetil-4-heptanona |  |  |  |  |  |  | Ind. | 50 |
| 78-93-3 | Metiletilcetona (N2601) | Butanona, MEK |  |  |  |  |  |  | Ind. | 100 |
| 591-78-6 | Metil-n-butilcetona (N2607) | 2-Hexanona, Metilbutilcetona, MBK, Propilcetona |  |  |  |  |  |  | Ind. | 2 |

* Los métodos MTA/MA-052/A02, MTA/MA-031/A96 y 301-2-A/95 del INSST recomiendan captación con tubo de gel de sílica y desorción con DMF. El Laboratorio ofrece también la posibilidad de determinar cetonas con tubo de gel de sílica (ORBO 52 (100/50 mg).

# Tabla 6. Compuestos Orgánicos Volátiles (Acetatos y derivados del glicol) (0215)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107-98-2 | 1-Metoxipropan-2-ol (N0465) | Éter monometílico de propilenglicol; 1-Metoxi-2-propanol | CG-FID | MTA/MA -017/A89 (OSHA 99) | Determinación de gligol éteres en aire | ≤0,2 L/min 10-25 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CH2Cl2 / Metanol, 95:5 (v:v) | ± 10,3 | 10 |
| 111-76-2 | 2-Butoxietanol (N0480) | Butilglicol; Butil cellosolve; Éter monobutílico del etilenglicol, EGBE, Monobutil glicol éter, Butil oxitol |  | INSST 324/1-1A/99 (NIOSH 1403) | Alquil glicoles | 0,01-0,05 L/min 2-10 L (10 L) |  |  | ± 14 | 10 |
| 109-86-4 | 2-Metoxietanol (N0495) | Éter monometílico del etilenglicol; metil cellosolve, EGME, Monometil glicol éter, Metil oxitol |  | INSST 324/1-1A/99 (NIOSH 1403) | Alquil glicoles | 0,01-0,05 L/min 6-50 L (12 L) |  |  | ± 41 | 100 |
| 110-80-5 | 2-Etoxietanol (N0470) | Éter monoetílico del etilenglicol; cellosolve; EGEE, Monoetil glicol éter, oxitol |  | MTA/MA -017/A89 (NIOSH 1403) | Determinación de gligol éteres en aire | ≤0,2 L/min 1-25 L (10 L) |  |  | ± 11 | 10 |
| 108-65-6 | Acetato de 1-metil-2-metoxietilo (N0475) | Acetato de propilen glicol monometil eter, Acetato de 1-Metoxi-2-propanol; acetato 1-metoxi-2-propil |  | MTA/MA -024/ A92 (OSHA 99) | Determinación de esteres II en aire | ≤0,2 L/min 10-50 L (10 L) |  |  | ± 10,0 | 20 |
| 112-07-2 | Acetato de 2-butoxietilo (N0490) | Acetato del éter monobutílico del etilenglicol |  | INSST 324/1-1A/99 (OSHA 83) | Alquil glicoles | 0,1 L/min 48 L (12 L) |  |  | ± 10,8 | 10 |
| 108-05-4 | Acetato de vinilo (N0460) | Éster de vinilo del ácido acético | CG-FID | INSST 322-1-A/99 (NIOSH 1453) | Acetato de vinilo | 0,1-0,2 L/min 3-24 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CH2Cl2 / Metanol, 95:5 (v:v) | Ind. | 10 |
| 7397-62-8 | Glicolato de butilo (N0035) |  |  | MTA/MA-017/A89, MTA/MA-024/A92, INSST 324-1-A/99 |  | (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | Ind. | 10 |
| 34590-94-8 | Éter metílico de dipropilenglicol (N0485) | (Metil-2-metoxietoxi) propanol; di-propilenglicol metil eter |  | OSHA 101 | Dipropylen glycol methyl ether | 0,1 L/min 10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | ± 9,8 | 20 |

# Tabla 7. Compuestos Orgánicos Volátiles (Screening Hidrocarburos/Naftas) (0220)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 526-73-8 | 1,2,3-Trimetilbenceno (N0410) | Hemimeliteno | CG-FID | MTA/MA-032/A98 (OSHA PV2091) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 5-30 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 10 |
| 95-63-6 | 1,2,4-Trimetilbenceno (N0400) | Pseudocumeno |  |  |  |  |  |  | Ind. | 10 |
| 108-67-8 | 1,3,5-Trimetilbenceno (N0385) | Mesitileno |  |  |  |  |  |  | Ind. | 10 |
| 98-83-9 | alfa-Metilestireno (N0395) | 2-Fenil propeno; isopropenilbenceno |  | INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501) | Hidrocarburos aromáticos | ≤0,2 L/min 1-30 L (12 L) |  |  | ± 16,9 | 10 |
| 71-43-2 | Benceno (N0255) | Ciclohexatrieno, Benzol |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de hidrocarburos aromáticos | ≤0,2 L/min 5-30 L (12 L) |  |  | ± 11,4 | 10 |
| 110-82-7 | Ciclohexano (N0240) | Hexahidrobenceno; hexametileno |  | INSST 304-1-A/91 (NIOSH 1500) | Hidrocarburos alifáticos | 0,01-0,2 L/min 2,5-5 L (4 L) |  |  | ± 11,5 | 10 |
| 98-82-8 | Cumeno (N0375) | Isopropilbenceno; Cumene; 2-fenilpropano; cumol |  | INSST 305-1-A/91 (NIOSH 1501) | Hidrocarburos aromáticos | ≤0,2 L/min 1-30 L (12 L) |  |  | ± 15,2 | 10 |
| 100-42-5 | Estireno (N0365) | Vinilbenceno; Feniletileno |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de vapores orgánicos en aire | ≤0,2 L/min 1-24 L (12 L) |  |  | ± 16,7 | 10 |
| 100-41-4 | Etilbenceno (N0340) | Feniletano |  |  |  | ≤0,2 L/min 1-24 L (12 L) |  |  | ± 17,1 | 10 |
| 110-54-3 | Hexanos (Otros isómeros) (N0180) |  | CG-FID | MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire | 0,01–0, 2 L/min 2-5 L (5 L) |  |  | Ind. | 100 |
| 540-84-1 | Isooctano (N0260) | Isobutiltrimetilmetano; 2,2,4-Trimetilpentano |  | NIOSH 1500 | Hydrocarbons, 36-126ºC BP | ≤0,2 L/min 5-12 L |  |  | ± 15,2 | 10 |
| 142-82-5 | n-Heptano (N0270) |  |  | MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire | ≤0,2 L/min 2-5 L (5 L) |  |  | Ind. | 100 |
| 124-18-5 | n-Decano (N0515) |  |  | INSST 304-1-A/91 (NIOSH 1550) | Hidrocarburos alifáticos | 0,01–0,2 L/min 0,2-20 L |  |  | ± 15 | 10 |
| 112-40-3 | n-Dodecano (N0525) |  |  | NIOSH 1550 | Naphtas | 0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L |  |  | ± 15 | 10 |
| 112-95-8 | n-Eicosano (N0565) |  |  |  |  |  |  |  | ± 15 | 10 |
| 629-78-7 | n-Heptadecano (N0550) |  |  |  |  |  |  |  | ± 15 | 10 |
| 544-76-3 | n-Hexadecano (N0545) |  |  |  |  |  |  |  | ± 15 | 10 |
| 110-54-3 | n-Hexano (N0205) |  |  | MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire | 0,01–0, 2 L/min 2-5 L (5 L) |  |  | ± 12,5 | 10 |
| 629-92-5 | n-Nonadecano (N0560) |  |  | NIOSH 1550 | Naphtas | 0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L |  |  | ± 15 | 10 |
| 593-45-3 | n-Octadecano (N0555) |  |  | NIOSH 1550 |  |  |  |  | ± 15 | 10 |
| 111-84-2 | Nonano, todos los isómeros (N0350) | n-nonano; 2,2,5-Trimetilhexano |  | MTA/MA-029/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos alifáticos en aire | 0,01–0, 2 L/min (4 L) |  |  | ± 12,5 | 10 |
| 111-65-9 | n-Octano (N0305) |  |  |  |  |  |  |  | ± 15,2 | 10 |
| 629-62-9 | n-Pentadecano (N0540) |  |  | NIOSH 1550 | Naphthas | 0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L |  |  | ± 15 | 10 |
| 109-66-0 | n-Pentano (N0155) | Hidruro de amilo |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | 0,01–0, 2 L/min (4 L) |  |  | ± 12,1 | 10 |
| 629-59-4 | n-Tetradecano (N0535) |  |  | NIOSH 1550 | Naphthas | 0,01–0, 2 L/min 0,2-20 L |  |  | ± 15 | 10 |
| 629-50-5 | n-Tridecano (N0530) |  |  |  |  |  |  |  | ± 15 | 10 |
| 1120-21-4 | n-Undecano (N0520) |  |  |  |  |  |  |  | ± 16,6 | 10 |
| 108-88-3 | Tolueno (N0300) | Metilbenceno; enilmetanol; Toluol |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1500) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | ≤0,2 L/min 1-8 L (8 L) |  |  | ± 10,9 | 10 |
| 1330-20-7 | Xilenos, (mezcla de isómeros) (N0345) | m-xileno, p-xileno, o-xileno |  | MTA/MA-030/A92 (NIOSH 1501) | Determinación de hidrocarburos aromáticos en aire | ≤0,2 L/min 2-23 L (12 L) |  |  | ± 12,2 | 10 |
|  | Nafta (N0570) |  |  | NIOSH 1550-1551 |  |  |  |  | Ind. | 100 |

# Tabla 8. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales – CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE PATRÓN

(análisis no simultáneo ý)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica |  | Método |  | Título método |  | Caudal y V | Soporte |  | Desorción | % Inc |  | LQ (µg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1717-00-6 | 1,1-Dicloro-1-fluoroetano (N0585) | Freon 141b; FC-141b; HCFC-141b; diclorofluoroetano | CG-MS |  | OSHA 113 |  | 1,1,-Dichloro-1-fluoroethane (Freon 141b) |  | 0,05 LL/min 1 L | 2 tubos CMS en serie (2*MT078) |  | 4 mL CS2 | ± 11 |  | 1 |  |
| 120-82-1 | 1,2,4-Triclorobenceno (N0590) |  | CG-MS |  | NIOSH 5517 |  | Polychlorobenzenes |  | 0,01-0,2 L/min 3-12 L (12 L) | PTFE (MT067) + XAD2 (MT075) |  | 2 mL n-Hexano | ± 19,3 |  | 1 |  |
| 107-06-2 | 1,2-Dicloroetano (N0595) | Dicloruro de etileno; cloruro de etileno; 1,2-Dicloroetano; dicloro glicol | CG-MS |  | MTA/MA -043/ A99 (NIOSH 1003) |  | Determinación de hidrocarburos clorados III |  | ≤0,1 L/min 4-12 L (4 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CS2 | ± 15,7 |  | 1 |  |
| 106-99-0 | 1,3-Butadieno (N0600) | Divinilo, viniletileno | CG-FID |  | NIOSH 1024 |  | 1,3-Butadiene |  | 0,01-0,5 L/min 5-25 L (12 L) | 2 TCA 400/200 mg en serie (2*MT073) |  | 4 mL CH2Cl2 | ± 11,3 |  | 5 |  |
| 100-25-4 | 1,4-Dinitrobenceno (N0605) | p-dinitrobenceno; 1,4-DNB | CG-FID |  | OSHA CSI |  | Dinitrobenzene (All isomers) |  | 1 L/min 60 L | OVS-2 (MAE15) |  | 2 mL Acetato etilo | Ind. |  | 2 |  |
| 872-50-4 | 1-Metil-2-pirrolidona (N0610) | N-Metil-2-pirrolidona, NMP | CG-FID |  | NIOSH 1302 OSHA PV 2043 |  | N-Methyl-2-pyrrolidinone |  | 0,05-0,2 L/min 0,5-125 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CH2Cl2 / Metanol, 95:5 (v:v) | Ind. |  | 10 |  |
| 112-34-5 | 2- (2-Butoxietoxi) etanol (N0615) | Dietilenglicol butil eter, Eter monobutilico del dietilen glicol, Dibutilglicol, Butildiglicol, Acetato de butil carbitol, Éter monobutílico del glicol | CG-FID |  | OSHA PV2095 |  | Butyl carbitol |  | 0,2 L/min 10 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CH2Cl2 / Metanol, 95:5 (v:v) | Ind. |  | 1 |  |
| 431-03-8 | 2,3-Butanodiona (N0620) | Diacetilo, diacetil, 2,3-dicetobutano, dimetildicetona, dimetilglioxal | CG-MS |  | OSHA PV2118 |  | Diacetyl |  | 0,05 L/min 3 L | 2 Sílica 150/150 mg en serie (2*MT072) |  | 1 mL EtOH/H2O 95:5 v/v) | Ind. |  | 10 |  |
| 96-29-7 | 2-Butanona oxima (N0131) |  | CG-FID |  | INRS fiche 86 |  | 2-Butone oxime par Chromatographie en phase gazeuse |  | 0,2 L/min 6 L | XAD-7 (MT076) |  | 5 mL Metanol | Ind. |  | 1,5 |  |
| 104-76-7 | 2-Etilhexanol (N0625) | Isooctil alcohol | CG-FID |  | OSHA CSI |  | 2-Ethylhexanol |  | 0,2 L/min 60 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CH2Cl2 | Ind. |  | 5 |  |
| 61-82-5 | 3-amino-1,2,4-triazol (N0630) | 3-Amino-1H-1,2,4-triazole; aminotriazole; ATA; ENT 25445; Amizol; Cytrol; Weedazol | HPLC |  | OSHA PV2006 |  | Amitrole |  | 1-L/min 60 L | Impinger (10 mL H2O) (MT083) |  | Solución Impinger | Ind. |  | 0,5 |  |
| 91-94-1 | 3,3-Diclorobencidina (N0646) | 4,4’-Diamino-3,3’diclorobifenilo | HPLC |  | NIOSH 5509 |  | Benzidine |  | 0,2 L/min 0,2-100 L | FV (MT078) |  | 0,5 mL trietilamina en Metanol 0,17% (v/v) | Ind. |  | 0,5 |  |
| 101-77-9 | 4,4’-Metilendianilina (N0635) | MDA | HPLC |  | NIOSH 5029 |  | 4,4’-Methylenedianiline |  | 1-2 L/min 10-1000 L (100 L) | FV tratado con H2SO4 (MT057) + Solución para desorber al finalizar muestreo (MT083) |  | KOH 0,1M en Metanol | Ind. |  | 5 |  |
| 75-05-8 | Acetonitrilo (N0640) | Cianuro de metilo, Cianometano, ACN, etanonitrilo | CG-FID |  | MTA/MA-055/A04 (NIOSH 1606) |  | Determinacion de acetonitrilo en aire |  | 0,01–0,2 L/min 4 L | TCA 400/200mg (MT073) |  | 2 mL CH2Cl2: Metanol 85:15 (v/v) | ± 16,4 |  | 25 |  |
| 64-19-7 | Ácido acético (N0645) | Ácido acético glacial, ácido metanocaboxilico, ácido etanoico | HPLC |  | INSST 317-1-A/95 (NIOSH 1603 / IRSST 195-2) |  | Acido acético |  | 0,01-1,0 L/min 20-300 L (60 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL NaOH | ± 15,5 |  | 25 |  |
| 79-10-7 | Ácido acrílico (N0650) | Acido Acroleico; acido carboxilico del Etileno; Acido Propenoico; Acid Vinil formico | HPLC |  | OSHA 28 |  | Acrylic Acid Methacrylic acid |  | 0,1 L/min 24 L (12 L) | Sustituimos Anasorb 708 por 2 XAD-7 en serie (2*MT076) |  | 5 mL MeOH/H2O 1:1 (v/v) | Ind. |  | 5 |  |
| 64-18-6 | Ácido fórmico (N0655) | Ácido hidrogenocarboxílico, ácido metanoico | HPLC |  | NIOSH 2011 |  | Formic acid |  | 0,05-0,2 L/min 1-24 L (24 L) | Filtro de PTFE (MT066) + Sílica lavada (400/200 mg) (MT040) |  | 10 mL H3PO4 0.1% | Ind. |  | 15 |  |
| 79-41-4 | Ácido metacrílico (N0651) | Ácido 2-metil-2-propenoico | HPLC |  | OSHA 28 |  | Acrylic Acid Methacrylic acid |  | 0,1 L/min (Rec 24 L) | Sustituimos Anasorb 708 por 2 XAD-7 en serie (2*MT076) |  | 2 mL Metanol | Ind. |  | 10 |  |
| 144-62-7 | Ácido oxálico (N0660) | Ácido etanodioico; Ácido etanodionico | HPLC |  | OSHA PV 2115 |  | Oxalic acid |  | 1,0 L/min 100 L (60 L) | Filtro de FV (MT058) |  | 2mL H2O | Ind. |  | 1 |  |
| 79-09-4 | Ácido propiónico (N0665) | ácido metil acético; ácido etil fórmico; Prozoin; Tenox P Grain Preservative; Sentry Grain Preservative | HPLC |  | OSHA CSI |  | Propionic Acid |  | 0,2 L/min 18 L | Sustituimos Sílica lavada 520/260mg por Silica lavada 400/200mg (MT040) |  | 1 mL NaOH | Ind. |  | 30 |  |
| 79-06-1 | Acrilamida (N0670) | Propenamida | HPLC |  | OSHA PV2004 |  | Acrylamide |  | 1,0 L/min 120 L( | OVS-7 (MT041) ó (FV + XAD-7) (MT058+MT076) |  | 5 mL Metanol / H2O, 95:5 (v:v) | Ind. |  | 0,25 |  |
| 100-51-6 | Alcohol bencílico (N0675) | Alfa-hidroxitolueno, fenilmetanol, fenilcarbinol | CG-FID |  | OSHA PV2009 |  | Benzyl alcohol |  | 0,2 L/min 24 L (12 L) | XAD-7 (MT076) |  | 1 mL Metanol | Ind. |  | 10 |  |
| 98-00-0 | Alcohol furfurílico (N0246) | 2-furil alcohol; 2-furilmetanol, 2-furil carbinol | CG-FID |  | NIOSH 2505 |  | Furfuryl alcohol |  | 0,01-0,05 L/min 3-25 L (3L) | Tubo Porapak Q (QE093) |  | 1 mL Acetona | ±14,2 |  | 5 |  |
| 62-53-3 | Anilina (N0680) | Bencenamina, aminobenceno, fenilamina | CG-FID |  | NIOSH 2002 |  | Amines, aromatic |  | 0,02-0,2 L/min 5-30 L (20 L) | Silica gel 150/150mg (MT072) |  | 1 mL Etanol | ±15,1 |  | 10 |  |
| 123-77-3 | Azodicarboxamida (N0685) | Azodicarbonamida; 1,1'-Azobisformamide; Celogen AZ; Azodicarboxamide; Azodicarbonamide; Diazenedicarboxamide; Kempore; Genitron; Unifoam; Nitropore; Porofor | HPLC |  | MDHS 92 |  | Azodicarbonamide in air |  | 2 L/min (120 L) | Muestreador IOM+ Filtro de FV (MT127) ó Muestreador IOM+ PTFE (MT128) |  | 1 mL Acetato etilo / DMSO, 3:1(v/v) | Ind. |  | 0,5 |  |
| 92-52-4 | Bifenilo (N0690) | Difenilo, Bifenil; Fenil Benceno; Bibenceno | CG-FID |  | OSHA PV2022 |  | Diphenyl and Phenyl ether |  | 0,2 L/min | XAD-7 (MT076) |  | 1 mL CS2 | Ind. |  | 0,2 |  |
| 80-05-7 | Bisfenol A (N0661) | 4,4’-(1-methylethylidene)-bisphenol, 2,2-bis(4hydroxyphenyl)propane, 4,4′-isopropylidenediphenol | HPLC |  | OSHA 1018 |  | Bisphenol A Diglycidyl Ether of Bisphenol A |  | 1 L/min (240 L) | Filtro de FV (MT058) |  | 3 mL acetonitrilo | ±5 |  | 1 |  |
| 74-96-4 | Bromuro de etilo (N0696) | 1-Bromoetano | CG-FID |  | NIOSH 1011 |  | Ethyl bromide |  | 0,01-0,2 L 0,5-4 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL propanol | ± 15 |  | 1 |  |
| 74-83-9 | Bromuro de metilo (N0695) | Monobromometano, bromometano | CG-MS |  | OSHA PV2040 |  | Methyl bromide |  | 0,05-0,2 L/min 1-3 L (3 L) | 2 Anasorb 747 en serie (2*MT053) |  | 2 mL CS2 | Ind |  | 1 |  |
| 106-94-5 | Bromuro de n-propilo (N0700) | 1-Bromopropano | CG-FID |  | OSHA PV2061 |  | 1-Bromopropane |  | 0,1 L/min 12 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CS2/ DMF 99:1(v/v) | Ind |  | 30 |  |
| 75-26-3 | 2-Bromopropano (N0701) |  | CG-FID |  | NIOSH 1025 |  | 1 and 2-Bromopropane |  | 0,01-0,2L/min 12L | CMS (MT078) |  | 1 mL CS2 con 3 min agitación | Ind. |  | 30 |  |
| 51-03-6 | Butóxido piperonilo (N1665) | Butil carbitol 6-propilpiperonil eter; Butacide | HPLC |  | OSHA PV2110 |  | Butóxido piperonilo |  | 1 L/min 30 L | OVS-2 (MAE15) |  | 2 mL Metanol | Ind |  | 0,2 |  |
| 105-60-2 | Caprolactama (vapor y polvo) (N0705) | 2-oxohexametilenimina | HPLC |  | OSHA PV2012 |  | Caprolactam |  | 1 L/min 100 L (60 L) | OVS-7 ó (FV +XAD-7) (MT041) |  | 4 mL Metanol | Ind. |  | 5 |  |
| 75-00-3 | Cloruro de etilo (N0710) | Cloroetano | CG-MS |  | NIOSH 2519 |  | Ethyl chloride |  | 0,02 -0,05 L/min 0,3-3 L (3 L) | 2 TCA 400/200 mg en serie (2*MT073) |  | 2 mL CS2 | ± 21,3 |  | 1 |  |
| 74-87-3 | Cloruro de metilo (N0715) | Clorometano | CG-MS |  | NIOSH 1001 |  | Methyl chloride |  | 0,01-0,1 L/min 0,4-3 L (3 L) | TCA 400/200 mg (MT073) + TCA 100/50mg (MT044) |  | 3 mL CH2Cl2 | ± 12,4 |  | 1 |  |
| 75-01-4 | Cloruro de vinilo (N0720) | Cloroetileno; cloroetano | CG-FID |  | MTA/MA -012/A87 (NIOSH 1007) |  | Determinación de cloruro de vinilo en aire. (Vinyl cloride) |  | 0,05 L/min 0,7-5 L (3 L) | 2 TCA 100/50 mg en serie (2*MT044) |  | 1 mL CS2 | ± 17,8 |  | 1 |  |
| 1319-77-3 95-48-7 108-39-4 106-44-5 | Cresol, mezcla de isómeros (N0731) o-cresol m-cresol p-cresol | Metilfenol 2-metilfenol; 3-metilfenol; 4-metilfenol | CG-FID |  | NIOSH 2546 |  | Cresol (all isomers) and Phenol |  | 0,01-0,1 L/min 1-24 L (6 L) | XAD-7 (MT076) |  | 2 mL Metanol | Ind. |  | 5 |  |
| 95-48-7 | o-cresol (N0725) | 2-metilfenol | CG-FID |  | NIOSH 2546 |  | Cresol (all isomers) and Phenol |  | 0,01-0,1 L/min 1-24 L (6 L) | XAD-7 (MT076) |  | 2 mL Metanol | Ind. |  | 5 |  |
| 75-71-8 | Diclorodifluorometano (N0740) | Difluorodiclorometano, Freon 12 | CG-MS |  | NIOSH 1018 |  | Dichlorodifluoromethane |  | 0,01-0,05 L/min 1-4 L (4 L) | TCA 400/200mg (MT073) + TCA 100/50 mg (MT044) |  | 20 mL CH2Cl2 | ± 12,8 |  | 10 |  |
| 1300-73-8 | Dimetilaminobenceno Xilidina, todos los isómeros (N0745) | 2,4-Dimetilanilina; 2,4-Dimetilaminobenceno; Aminodimetilbenceno; 2,4-Xilidina; 2,5-Xilidina; (hay 6 isomeros de Xilidina) | CG-FID |  | NIOSH 2002 |  | Amines, Aromatic |  | 0,02-0,2 L/min 3-20 L (12 L) | Sílica 150/150 mg (MT072) |  | 1 mL EtOH al 95% | ± 11,2 |  | 10 |  |
| 75-15-0 | Disulfuro de carbono (N0750) | Anhídrido ditiocarbónico; CS2 | CG-MS |  | NIOSH 1600 |  | Carbon disulfide |  | 0,01-0,2 L/min 2-25 L (12 L) | TCA 100/50 mg + tubo desecante sulfato sódico anhidro (MT044 + MT048) |  | 1 mL Tolueno | ± 12,9 |  | 2 |  |
| 330-54-1 | Diuron (N1670) | Diurex; Karmex; 3-(3,4-diclorofenil)-1-1-dimetilurea | HPLC |  | OSHA PV2097 |  | Diuron |  | 1 L/min 60 L | OVS-2 (MAE15) |  | 3 mL Acetonitrilo | Ind. |  | 0,6 |  |
| 1321-74-0 | Divinilbenceno, mezcla de isómeros (N0755) | Vinilestireno, DVB | CG-FID |  | OSHA 89 |  | Divinylbenzene Ethylvinylbenzene Styrene |  | 0,05 L/min 12 L | Sustituimos TCA impregnado de 4-tert-butylcatechol por TCA 100/50mg (MT044) |  | 1 mL Tolueno | ± 10,2 |  | 10 |  |
| 101-84-8 | Éter fenílico, vapor (N0760) | Difeniléter, fenoxibenceno, 1,1’-oxibisbenceno, óxido de difenilo | CG-FID |  | NIOSH 1617 |  | Phenyl ether |  | 0,01-0,2 L/min 1-50 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 0,5 mL CS2 | ± 13,7 |  | 2,5 |  |
| 107-15-3 | Etilendiamina (N3538) | 1,2-diaminoetano | HPLC |  | NIOSH 2540 |  | Ethylenediamine |  | 0,01-0,1 L/min 1-20L | Tubo XAD-2 impregnado con 1-naftilisotiocianato 80/40mg (QE102) |  | 2 mL DMF | ±17.4 |  | 15 |  |
| 108-45-2 | m-fenilendiamina (N0980) | 1,3-diaminobenceno; 1,3-fenilendiamina meta-aminoanilina; meta-bencenodiamina; meta-diaminobenceno | HPLC |  | OSHA 87 |  | m, p,o -Phenylenediamine |  | 1 L/min 100 L | 2 FV impregnados de H2SO4 (2*MT057) |  | 1 mL solución EDTA | ± 10,3 |  | 0,06 |  |
| 100-63-0 | Fenilhidracina (N0765) | Hidracinobenceno, Hidracina-Benceno | UV-Vis |  | NIOSH 3518 |  | Phenylhydrazine |  | 0,2-1 L/min 25-120 L (120 L) | Impinger (15 mL HCl 0,1M) (MT083) |  | Solución Impinger | ± 16,6 |  | 1 |  |
| 107-31-3 | Formiato de metilo (N0108) | Meteonato de metilo | CG-FID |  | OSHA PV2041 |  | Methyl fomate |  | 0,05 L/min 3 L | Anasorb 747 (MT053) |  | MeOH:DMF 9:1(v/v) | Ind. |  | 25 |  |
| 87-68-3 | Hexaclorobutadieno (N0770) | HCBD; 1,3-Hexachlorobutadiene; Perchlorobutadiene, Hexachlorobutadiene; hexaclorobuta-1,3-dieno |  | CG-MS |  | NIOSH 2543 |  | Hexachlorobutadiene | 0,05-0,2 L/min 1-100 L |  | XAD-2 (MT075) | 2 mL Hexano |  | ± 18,1 | 0,1 |
| 302-01-2 | Hidracina (N2424) | Hidrazina |  | HPLC UV |  | NIOSH 3503 |  | Hydrazine | 0,2-1,0 L/min 7-100 L |  | Impinger: 15 mL HCl 0,1M (MT083) |  |  | ± 17.1 | 9 |
| 123-31-9 | Hidroquinona (N0780) | 1,4-bencenodiol; hidroquinol; quinol; 1,4-dihidroxibenceno | HPLC |  | NIOSH 5004 |  | Hydroquinone |  | 1-4 L/min 30-180 L (120 L) | EDC (Necesaria desorción in situ) (MT117 + MT083) |  | 10 mL de 1% AcOH | ± 15 |  | 10 |  |
| 138-86-3 | Limoneno (N0911) | 1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene ; p-mentha-1,8-diene (mixture); cajeputene; cinene; eulimen | GC-FID |  | NIOSH 1552 - OSHA PV 2036 |  | Terpenes |  | 0,01-0,2 L/min 2-30 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CS2 | Ind. |  | 1 |  |
| 80-62-6 | Metacrilato de metilo (N0785) | 2-metilpropenoato de metilo | CG-FID |  | INSST 319-1-A/95 (NIOSH 2537) |  | Metacrilato de metilo |  | 0,03-0,05 L/min 1-8 L (3 L) | XAD-2 (MT075) |  | 2 mL CS2 | ± 12,6 |  | 25 |  |
| 16752-77-5 | Metomilo (N1475) | Methomyl | HPLC |  | OSHA PV 2114 |  | Methomyl (Lannate) |  | 1 L/min 60 L | OVS-2 (MAE15) |  | 2 mL Acetonitrilo | Ind. |  | 2 |  |
| 110-91-8 | Morfolina (N0795) | Tetrahidro-1,4-oxazina, dietilen oximida | CG-FID |  | OSHA PV2123 |  | Morpholine |  | 0,1 L/min 10 L | XAD-7 impregando de H3PO4 (MAE16) |  | 1 mL H2O/ Metanol, 2:8 (v/v) | Ind. |  | 15 |  |
| 127-19-5 | N,N-Dimetilacetamida (N0800) | Acetato de dimetilamida, Dimetilacetamida | CG-FID |  | NIOSH 2004 |  | Dimethylacetamide |  | 0,01-1 L/min 15-80 L (60 L) | Sílica 150/150mg MT072 |  | 1 mL Metanol | ± 11,7 |  | 50 |  |
| 121-69-7 | N,N-Dimetilanilina (N0805) | Dimetilaminobenceno | CG-FID |  | NIOSH 2002 |  | Amines, aromatic |  | 0,02-1 L/min 3-30 L (12 L) | Sílica 150/150mg MT072 |  | 1 mL Etanol 95%, | ± 16 |  | 10 |  |
| 598-56-1 | N,N-Dimetiletilamina (N0810) | etildimetilamina | EC |  | MTA/MA-021/A 91 |  | Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire |  | ≤0,4 L/min 20-40 L (24 L) | Sílica 150/150mg MT072 |  | 2 mL H2SO4 1M en Metanol10% | Ind. |  | 5 |  |
| 68-12-2 | N,N-Dimetilformamida (N0815) | DMF, Dimetilamida del ácido fórmico | CG-MS |  | OSHA 66 |  | Dimetilformamida |  | 0,2 L/min (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL Acetona | ± 14,5 |  | 10 |  |
| 54-11-5 | Nicotina (N0820) | 3-(1-metil-2-pirrolidinil) piridina | CG-MS |  | NIOSH 2544 |  | Nicotine |  | 1,0 L/min 60-400 L (60 L / 180-300 L) | XAD-2 (MT075) |  | 1 mL acetato de etilo | ± 12 |  | 0,2 |  |
| 26140-60-3 | Terfenilo, mezcla de isómeros o,m,p-Terfenilo (N0825) | Difenilbencenos | CG-FID |  | NIOSH 5021 |  | o-Terphenyl |  | 1-3 L/min 2-30 L (18 L) | PTFE (MT066) |  | 3 x 1 mL CS2 | ± 20 |  | 5 |  |
| 75-56-9 | Óxido de Propileno (N0106) | Metiloxirano | CG-FID |  | OSHA 88 |  | Propylene Oxide |  | 0,1 L/min 5 L | Anasorb 747 (MT053) |  | 1 mL CS2 | ± 6,5 |  | 1,5 |  |
| 4685-14-7 (ion) 1910-42-5 (dicloruro) 2074-50-2 (sulfato) | Paracuat (N0830) | Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio; methyl viologen; 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridinio bismetil sulfato | HPLC |  | NIOSH 5003 |  | Paraquat |  | 1-4 L/min 40-1000 L (240 L) | PTFE (MT066) |  | 2 mL H2O | ± 17,1 |  | 1 |  |
| 106-46-7 | p-Diclorobenceno (N0835) | 1,4-Diclorobenceno, PDCB | CG-FID |  | MTA/MA-053/A02 (NIOSH 1003) |  | Determinación de Hidrocarburos Aromáticos Clorados en Aire |  | 0,01-0,2 L/min 1-8 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CS2 | ± 12,5 |  | 5 |  |
| 87-86-5 | Pentaclorofenol (N0840) | PCP |  | HPLC |  | OSHA 39 |  | Pentachlorophenol | 0,2 L/min 48 L |  | 3 XAD-7 + FV (3*MT076 +MT058) | 2 mL Metanol |  | ± 13 | 1 |
| 94-36-0 | Peróxido de benzoilo (N0845) | dibenzoil peroxido, benzoil superoxido | HPLC |  | NIOSH 5009 |  | Benzoyl peroxide |  | 1-3 L/min (180 L) | Muestreador IOM4,¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)22 |  | 10 mL Éter etílico | ± 11,8 |  | 5 |  |
| 1918-02-1 | Picloram (N0850) | Tordon; 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-Pyridinecarboxylic acid | HPLC |  | OSHA PV2049 |  | Picloram |  | 1 L/min 60 L | FV (MT058) |  | 5 mL Metanol | Ind. |  | 5 |  |
| 110-86-1 | Piridina (N0855) | Azabenceno, azina | CG-FID |  | MTA/MA-038/A02 (NIOSH 1613) |  | Determinación de piridina en aire |  | 0,01-1 L/min 18-30 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL CH2Cl2 | ± 19,8 |  | 2 |  |
| 100-01-6 | p-Nitroanilina (N0860) | 4-nitrobencenamina, p-aminonitrobenceno, p-nitrofenilamina | HPLC |  | NIOSH 5033 |  | p-Nitroaniline |  | 2 L/min (120 L) | Muestreador IOM4, ¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)22 |  | 5 mL IPA | ± 11 |  | 2 |  |
| 98-54-4 | p-tert-Butilfenol (N0865) | 4-(1,1-dimetiletil)fenol, 1-hidroxi.4-tert-butilbenceno | CG-FID |  | OSHA PV2085 |  | p-tert-butylphenol |  | 0,2 L/min 20 L (12 L) | XAD-7 (MT076) |  | 1 mL Metanol | Ind. |  | 10 |  |
| 108-46-3 | Resorcinol (N0870) | 1,3-bencenodiol, m-bencenodiol, 1,3-dihidroxibenceno, m-dihidroxibenceno, 3-hidroxifenol, m-hidroxifenol | CG-FID |  | NIOSH 5701 |  | Resorcinol |  | 0,2- 1 L/min 5-160 L (60 L) | OVS-7 (FV + XAD-7) (MT041) |  | 2 mL Metanol | Ind. |  | 5 |  |
| 77-78-1 | Sulfato de dimetilo (N0875) | Metil sulfato, monoslufato de dimetilo | CG-MS |  | NIOSH 2524 |  | Dimethyl sulfate |  | 0,01-0.2 L/min 0,25-12 L (12 L) | Porapak P (MAE17) |  | 1 mL Dietileter | Ind. |  | 0,2 |  |
| 75-18-3 | Sulfuro de dimetilo (N3838) | Dimetil sulfuro, dimethyl sulfide, Methyl Sulfide; Dimethyl Sulphide; Thiobismethane; DMS; Methylthiomethane; 2-Thiapropane; 2-Thiopropane | GC-FPD (GC-MS) |  | OSHA CSI |  | Dimethyl sulfide |  | 0,1 L/min (5 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | CH2Cl2 | Ind. |  | 0,02 |  |
| 62-56-6 | Tiourea (N0880) |  | HPLC |  | OSHA PV2059 |  | Thiourea |  | 2,0 L/min 480 L (120 L) | FV (MT058) |  | 2 mL Metanol | Ind. |  | 1 |  |
| 137-26-8 | Tiram (N0885) | Disulfuro de bis(dimetiltiocarbamoil); Disulfuro de ditetrametiltiuram; diamida de tetrametiltioperoxidicarboxilato | HPLC |  | NIOSH 5005 |  | Thiram |  | 1-4 L/min 10- 400 L (120 L) | PTFE (MT066) |  | 10 mL CH3CN (filtro) + 10 mL CH3CN (cassette) | ± 10,7 |  | 5 |  |
| 75-69-4 | Triclorofluorometano (N0890) | Fluorotriclorometano, Freon 11 | CG-MS |  | NIOSH 1006 |  | Fluorotrichloromethane |  | 0,01-0,05 L/min 0,3-7 L (0,75 L) | TCA 400/200 mg (MT073) |  | 5 mL CS2 | ± 16,8 |  | 1 |  |
| 75-89-8 | 2,2,2-Trifluoroetanol (N3837) |  | GC-FID |  | OSHA CSI |  |  |  | 0,1 L/min 5 L | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1mL Acetona | Ind. |  | 3 |  |
| 121-44-8 | Trietilamina (N0895) | N,N-Dietiletanamina, TEA | EC |  | MTA/MA-021/A 91 |  | Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire |  | ≤0,4 L/min 20-40 L (24 L) | Sílica 150/150 mg (MT072) |  | 2 mL H2SO4 0,1M en Metanol 10% | Ind. |  | 5 |  |
| 81-81-2 | Warfarina (N0900) | 3-(a-acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin | HPLC |  | NIOSH 5002 |  | Warfarin |  | 1-4 L/min 200-1000 L (400 L) | PTFE (MT066) |  | 5 mL Metanol | ± 11 |  | 1,5 |  |
| 74-88-4 | Yoduro de metilo (N0905) | Yodometano, CH3I | CG-MS |  | NIOSH 1014 |  | Methyl iodide |  | 0,01 - 1,0 L/min 15-50 L (50 L) | TCA 100/50 mg (MT044) |  | 1 mL Tolueno | ± 20,0 |  | 10 |  |

# Tabla 9. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Glicoles) (0225)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111-46-6 | Dietilenglicol (N0925) | 2-hidroxietil eter, 2,2'-oxidietanol, Diglicol | CG-FID | NIOSH 5523 | Glycols | 0,5-2 L/min 5-60 L (30 L) | OVS-7 (MT041) | 2 mL Metanol | Ind. | 50 |
| 107-21-1 | Etilenglicol (N0930) | Etan-1,2-diol |  |  |  |  |  |  | Ind. | 20 |
| 57-55-6 | Propilen glicol (N0935) | 1,2-propanodiol |  |  |  |  |  |  | Ind. | 20 |

# Tabla 10. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Ftalatos) (0230)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117-81-7 | Ftalato de di-2-etilhexilo (N0955) | DEHP, dioctilftlato, ftalato de di-sec-octilo | CG-FID | OSHA 104 | Dimethyl phthalate Diethyl phthalate Dibutyl phthalate Di-2-ethylhexyl phthalate Di-n-octyl phthalate | 1 L/min 240 L (120 L) | OVS-2 (MAE15) | 3 mL Tolueno | ± 10,6 | 10 |
| 84-74-2 | Ftalato de dibutilo (N0960) | DBP, ácido 1,2-bencenodicarboxílico dibutil éster, ftalato de n-butilo |  |  |  |  |  |  | ± 10,9 | 10 |
| 84-66-2 | Ftalato de dietilo (N0965) | DEP, dietil éster del ácido 1,2-benecnodicarboxílico |  |  |  |  |  |  | ± 13,0 | 10 |
| 131-11-3 | Ftalato de dimetilo (N0970) | DMP, 1,2-bencenodicarboxilato de dimetilo |  |  |  |  |  |  | ± 13,4 | 10 |
| 117-84-0 | Ftalato de n-octilo (N0975) | DNOP, ácido 1,2-bencenodicarboxílico |  |  |  |  |  |  | ± 10,8 | 10 |

# Tabla 11. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Acrilatos) (0235)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96-33-3 | Acrilato de metilo (N0990) | 2-propenoato de metilo, ester metílico del ácido acrílico | CG-FID | INSST 302-1-A/91 (NIOSH 1459) | Esteres alifáticos | 0,01-0,2 L/min 1-5 L (5 L) | Anasorb 747 (MT053) | 1 mL CS2 | ± 23,3 | 5 |
| 141-32-2 | Acrilato de n-butilo (N0995) | Butil 2-propeonato, butil éster del ácido 2-propenoico |  | MTA-MA-054/A04 (OSHA PV2011) | Determinación de acrilatos en aire | 0,01-0,2 L/min 1-15 L (12 L) | Anasorb 747 (MT053) |  | ± 14,7 | 5 |
| 140-88-5 | Acrilato de etilo (N1000) | Ester etílico del ácido 2-Propenoico |  | MTA-MA-054/A04 (NIOSH 1450) | Determinación de acrilatos en aire | 0,01-0,2 L/min 1-15 L (12 L) | Anasorb 747 (MT053) |  | ± 12,7 | 5 |

# Tabla 12. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Etanolaminas) (0240) – Consultar Unidad

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141-43-5 | 2-aminoetanol - subcontratado (N1020) | Etanolamina, colamina monoetanolamina; MEA; 2-Hidroxietilamina | HPLC | OSHA PV 2111 | Ethanolamine | 0,1 L/min (10L) | XAD-2 impregnado de Naftil Isotiocianato (QE102) Alumina (MT074) |  | Ind. | 9 |
| 111-42-2 | Dietanolamina - subcontratado (N1025) | 2,2'-iminodietanol; DEA; 2,2'-Iminobisetanol; Dietilolamina; Bis(2-hidroxietil)amina; 2,2'-Dihidroxidietilamina | (EC) HPLC | OSHA PV 2018 | Diethanolamine | 0,1 L/min (10L) |  |  | Ind. | 13,1 |
| 100-37-8 | Dietilaminoetanol (N1015) (Baja: mail JAC 09/03/2023). | N,N-Dietiletanolamina | (EC) | INRS Fiche 081 |  |  |  |  | Ind. | 5 |
| 108-02-0 | Dimetilaminoetanol (N0126) (Baja: mail JAC 09/03/2023). |  | (EC) | INRS Fiche 081 |  |  |  |  | Ind. | 5 |
| 102-71-6 | Trietanolamina - subcontratado (N1030) | 2,2',2"- nitrilotrietanol; TEA, Tri-(2-hidroxietil)amina; Tri(hidroxietil)amina; Trolamina; Nitrilo-2,2',2''-Trietanol; Daltogen; Trietilolamina | (EC) HPLC/ MS/MS |  |  | 0,1 L/min (18L) |  |  | Ind. | 10 |

# Tabla 13. Compuestos Orgánicos Volátiles Especiales (Hidrocarburos Halogenados) (0245)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-35-4 | 1,1-Dicloroetileno (N1130) | 1,1-Dicloroeteno | CG-ECD/MS | NIOSH 1015 | Vinylidene Chlorie | 0,01-0,2 L/min 2,5-7 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ±18,6 | 0,2 |
| 71-55-6 | 1,1,1-Tricloroetano (N1050) | Metilcloroformo | CG-ECD/MS | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,2 L/min 5-10 L (6 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 10,6 | 0,02 |
| 79-34-5 | 1,1,2,2-Tetracloroetano (N1055) | acetylene tetrachloride, bonoform, 1,1-dichloro-2,2-dichloroethane, Symmetrical tetra-chloroethane, sym-Tetrachloroethane | CG-ECD/MS | NIOSH 1019 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 0,01-0,2 L/min 3-30 L (6 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 16,7 | 0,02 |
| 79-00-5 | 1,1,2-Tricloroetano (N1060) | vinyl trichloride, Beta-Trichloroethane | CG-ECD/MS | NIOSH 1003 | Hydrocarbons, Halogenated | 0,01-0,2 L/min 2-60 L (6 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 17,5 | 0,02 |
| 107-06-2 | 1,2-Dicloroetano (N1065) | Ethylene dichloride, Ethylene chloride, 1,2-Dichloroethane, Glycol dichloride | CG-ECD/MS | MTA/MA -045/A00 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,1 L/min 4-12 L (6 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 11,3 | 0,02 |
| 542-75-6 | 1,3-Dicloropropeno (N1070) | 1,3-Dichloropropene | CG-ECD/MS | OSHA CSI | 1,3-Dichloropropene | 0,2 L/min 5 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 0,02 |
| 75-27-4 | Bromodiclorometano (N1075) |  | CG-ECD/MS |  |  |  | TCA 100/50 mg (MT044) |  |  | 0,02 |
| 75-09-2 | Cloruro de metileno (N1080 / N1085) | Diclorometano | CG-ECD/MS | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1005) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,3 L/min 1-5 L (2 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,8 | 0,1 |
| 124-48-1 | Dibromoclorometano (N1085) |  | CG-ECD/MS |  |  |  | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 |  | 0,02 |
| 541-73-1 | m-Diclorobenceno (N1090) | Diclorobenceno, 1,3- Diclorobenceno | CG-ECD/MS | OSHA CSI | m-Dichlorobenzene | 0,2 L/min 10 L | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | Ind. | 0,1 |
| 95-50-1 | o-Diclorobenceno (N1095) | Diclorobenceno; 1,2- Diclorobenceno | CG-ECD/MS | NIOSH 1003 | Hydrocarbons, Halogenated | 0,01-0,2 L/min 1-60 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 13,7 | 0,1 |
| 106-46-7 | p-Diclorobenceno (N1100) | Diclorobenceno; 1,4- Diclorobenceno | CG-ECD/MS | NIOSH 1003 | Hydrocarbons, Halogenated | 0,01-0,2 L/min 1-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 12,5 | 0,1 |
| 127-18-4 | Percloroetileno (N1105 / N0320) | Tetracloroetileno | CG-ECD/MS | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,2 L/min 5-25 L (12 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 15,1 | 0,02 |
| 56-23-5 | Tetracloruro de carbono (N1110 / N0245) | Tetraclorometano | CG-ECD/MS |  |  | ≤0,3 L/min 15-20 L (20 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 18 | 0,02 |
| 75-25-2 | Tribromometano (N1115) | Bromoformo | CG-ECD/MS | MTA/MA-050/A02 (NIOSH 1003) | Determinación de bromoformo en aire | ≤0,2 L/min 24-50 L (25 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 14 | 0,02 |
| 79-01-6 | Tricloroetileno (N1120 / N0275) |  | CG-ECD/MS | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1022) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,2 L/min 5-10 L (10 L) | TCA 100/50 mg (MT044)) | 1 mL CS2 | ± 19,8 | 0,02 |
| 67-66-3 | Triclorometano (N1125 / N0230) | Cloroformo | CG-ECD/MS | MTA/MA-045/A00 (NIOSH 1003) | Determinación de hidrocarburos clorados en aire | ≤0,3 L/min 15-20 L (20 L) | TCA 100/50 mg (MT044) | 1 mL CS2 | ± 11,6 | 0,02 |

# Tabla 14. Compuestos Orgánicos Volátiles Extra-especiales – CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE PATRÓN

(análisis no simultáneo ý)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108-24-7 | Anhídrido Acético (N1160) | oxido acetico; acetil anhidrido; acetil eter; oxido de acetilo; anhidrido etanoico | CG-MS | OSHA 82 | Acetic anhydride | 0,05-0,5 L/min 7,5 L | 2 FV impregnado con 2,5 mg 1-2PP (MT154) | 2 mL 2-propanol: Tolueno 50:50 (v/v) | ± 14,7 | 1,5 |
| 85-44-9 | Anhídrido Ftálico (N1165) | 1,3-isobenzofuranodiona; 1,2-benceno-dicarboxilico anhidrido; PAN; ftaladiona; 1,3-ftaladiona; ftalahidruro; anhidrido de acido ftalico; anhidrido del acido 1,2-bencenodicarboxilico | HPLC | OSHA 90 | Phthalic anhydride | 1.0 L/min 75 L | 2 FV impregnados de Veratrylamina (MT064) | 4 mL ACN: DMSO 9:1 (v/v) | ± 10,8 | 5 |
| 108-31-6 | Anhídrido Maleico (N1170) | 2,5-furanodiona; anhidrido cis-butenodioico; dihidro-2,5-dioxofurano; anhidrido del ácido maleico; anhidrido toxilico | HPLC | OSHA 86 | Maleic anhydride | 0,5 L/min 60 L | 2 FV impregnados de Veratrylamina (MT064) | 5 mL ACN: DMSO 9:1 (v/v) | ± 17,4 | 1 |
| 7085-85-0 | Cianoacrilato de etilo (N1180) | Etil 2-cianoacrilato (ECA), Loctite | HPLC | OSHA 55 | Methyl 2-cyanoacrylate (MCA) Ethyl 2-cyanoacrylate (ECA) | 0,1 L/min 12 L (6 L) | XAD-7 impregnado com H3PO4 (MAE16) | 2 mL de 0,2% H3PO4 en acetonitrilo | ± 11,4 | 1,5 |
| 108-18-9 | Diisopropilamina (N1185) |  | EC | MTA/MA-021/A 91 | Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire | ≤0,4 L/min 20-40 L (24 L) | TSG 150/150mg (MT072) | H2SO4 1N en 1% BuOH-H2O | ± 5 | 5 |
| 124-40-3 | Dimetilamina (N1190) | N-metilmetamina | EC | MTA/MA-021/A 91 | Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire | ≤0,4 L/min 20-40 L (24 L) | TSG 150/150mg (MT072) | H2SO4 1N en 1% BuOH-H2O | ± 5 | 4 |
| 75-31-0 | Isopropilamina (N1195) | Monoisopropilamina; 2-Aminopropano | EC | MTA/MA-021/A 91 | Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire | ≤0,4 L/min 20-40 L (24 L) | TSG 150/150mg (MT072) | H2SO4 1N en 1% BuOH-H2O | ± 5 | 5 |
| 106-49-0 | p-Toluidina (N1205) | 4-Aminotolueno | GC-MS | OSHA 73 | o-Toluidine m-Toluidine p-Toluidine | 1 L/min 100 L | 2 FV impregnados con 0,5 ml de H2SO4 (2*MT057)81 | 5 mL NaOH/ Tolueno | ± 5,7 | 75 |
| 95-53-4 | o-Toluidina | 2-Aminotolueno | GC-MS | OSHA 73 | o-Toluidine m-Toluidine p-Toluidine | 1 L/min 100 L | 2 FV impregnados con 0,5 mL de H2SO4 (2xMT057) 81 | 5 mL NaOH/ Tolueno | ± 5,7 | 75 |
| 102-82-9 | Tributilamina90 (N0915) | N.N-Dibutil-1-butanamina | EC | MTA/MA-021/A 91 | Determinación de aminas alifáticas terciarias en aire | ≤0,4 L/min 20-40 L (24 L) | TSG 150/150mg (MT072) | H2SO4 1N en 1% BuOH-H2O | ± 5 | 10 |
| 514-10-3 | Ácido abiético (N1155) | Acido Abietinico; Acido Silvico; Rosin Core Solder Pyrolysis Products (Nota: es el ácido resínico mayoritario presente en la colofonia CAS: 8050-09-7). |  |  |  |  | FV (MT058) |  | Ind. | 3 |
| 90357-06-5 | Bicalutamida (N0075) |  | HPLC |  |  |  | Consultar |  | Ind. | 0,5 |
| 15625-89-5 | Trimetilolpropano Triacrilato (N1210) | 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol Triacrylate; TMPTA |  |  |  |  | XAD-7 (MT076) |  | Ind. | 2 |
| 42978-66-5 | TripropiIen Glicol Diacrilato (N1215) |  |  |  |  |  | XAD-7 (MT076) |  | Ind. | 5 |

# Tabla 15. Diisocianatos

(análisis simultáneo þ)

## Tabla 15a (0250)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4098-71-9 | 3-Isocianometil-3,5,5-trimetilciclohexilisocianato (N1235) | IPDI, 5-isocianato-l-(isocianato-metil)-1,3,3 trimetilciclohexane; diisocianato de isoforona | HPLC | OSHA PV2034 OSHA 5002 | Isophorone Diisocyanate (IPDI) | 1 L/min 60 L | FV impregnado con 1 mg 1-2PP (MT054) | 2 mL ACN/DMSO 9:1 (v/v) | Ind. | 0,1 |
| 822-06-0 | Diisocianato de 1,6-hexametileno (N1240) | HDI |  | OSHA 4291 | Diisocyanate | 1 L/min 15 L (60 L) |  |  | ± 15,2 | 0,1 |
| 584-84-9 | Diisocianato de 2,4-tolueno (N1245) | 2,4-TDI; 2,4-diisocianato-1-metilbenceno, ester, 4-metil-1,3-fenilene del ácido isocianico |  |  |  |  |  |  | ± 13,5 | 0,1 |
| 91-08-7 | Diisocianato de 2,6-tolueno (N1250) | 2,6-TDI, 2,6-diisocianato-1-metilbenceno; ester de 2-metil-1,3-fenilene del ácido isocianico |  |  |  |  |  |  | ± 14,9 | 0,1 |
| 101-68-8 | Diisocianato de 4,4´-difenilmetano (N1255) | MDI, Isocianato de 4,4'-metilenedifenilo; 1,1'-metilene bis(4-isocianato)benceno; ester del acido isocianico metilen di-p-fenilen |  | OSHA 4791 OSHA 5002 | Diisocyanate | 1 L/min 15 L (60 L) |  |  | ± 10,0 | 0,1 |

## Tabla 15b (0251)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26471-62-5 | Diisocianatos de tolueno (0251) | Diisocianato de m-tolilideno (Mezcla de 2,4-TDI y 2,6-TDI) | HPLC | OSHA 4291 | Diisocyanate | 1 L/min 15 L (60 L)92 | FV impregnado con 1 mg 1-2PP (MT054) | 2 mL ACN/DMSO 9:1 (v/v) | ± 13,5 ± 14,9 | 0,1 |

Tabla 15c. (análisis no simultáneo ý)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9016-87-9 | Diisocianato polimerico (N1260) | PAPI, Isocianato de polimetilen polifenilo; MDI Polimerico; Isocianato Polimerico | HPLC | OSHA CSI91 | PAPI | 1 L/min 15 L (60 L) | FV impregnado con 1 mg 1-2PP (MT054) | 2 mL ACN/DMSO 9:1 (v/v) | Ind. | 0,1 |
| 5124-30-1 | 4,4´-diisocianato de diciclohexilmetano7 (N1135) | HMDI |  | OSHA PV2092 | HMDI | 1 L/min 60 L |  |  | Ind. | 0,5 |

# Tabla 16. Gases Anestésicos Halogenados (0255) – CLIENTE DEBE APORTAR PATRÓN

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (ug) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57041-67-5 | Desflurane (N1280) | Suprane, 1,2,2,2-tetrafluoroetil difluorometil éter, I-653 | CG-MS | MTA/MA-046/A00 (OSHA 106) | Determinación de gases anestésicos en aire | ≤0,05 L/min 2-8 L (3 L) | Anasorb 747 (MT053) | 1 mL Tolueno | ± 11,0 | 2 |
| 26675-46-7 | Isoflurane (N1285) | Forane, 1-cloro-2,2,2-trigluoroetil difluorometil éter, Aerrane, Forene |  | MTA/MA-046/A00 (OSHA 103) |  | ≤0,05 L/min 2-8 L (6 L) |  |  | ± 15,3 | 2 |
| 28523-86-6 | Sevoflurane (N1290) | Fluorometil 2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etil éter Ultane; 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(fluorometoxi) propano |  | MTA/MA-046/A00 (OSHA CSI) |  | ≤0,05 L/min 3-6 L (3 L) |  |  | Ind. | 2 |
| 13838-16-9 | Enflurane (¿?) Nota: Cliente debe aportar patrón | Enflurano | CG-MS | (OSHA 103) |  | ≤0,05 L/min 12L | Anasorb 747 (MT053) | 1 mL Tolueno | Ind. | ¿? |

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (ug) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57041-67-5 | Desflurane (N1281) | Suprane, 1,2,2,2-tetrafluoroetil difluorometil éter, I-653 | CG-MS | MTA/MA-046/A00 (OSHA 106) | Determinación de gases anestésicos en aire | No procede | Monitor pasivo SKC 575 (MT045) | 1 mL CS2 | ± 11,0 | 2 |
| 26675-46-7 | Isoflurane | Forane, 1-cloro-2,2,2-trigluoroetil difluorometil éter, Aerrane, Forene |  | MTA/MA-046/A00 (OSHA 103) |  | No procede |  |  | ± 15,3 | 2 |
| 28523-86-6 | Sevoflurane (N1291) | Fluorometil 2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etil éter Ultane; 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(fluorometoxi) propano |  | MTA/MA-046/A00 (OSHA CSI) |  | No procede |  |  | Ind. | 2 |

# Tabla 17. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) (0260)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83-32-9 | Acenafteno |  | CG-MS | MTA/MA-039/A00 (NIOSH 5515) | Determinación de hidrocarburos policíclicos en aire | 2 L/min 200-1000 L (240 L) | Tubo OVS-2 (MAE15) | 5 mL Tolueno | ± 2,9 | 0,1 |
| 208-96-8 | Acenaftileno | Acenaftaleno |  |  |  |  |  |  | Ind. | 0,1 |
| 120-12-7 | Antraceno |  |  |  |  |  |  |  | ± 1,9 | 0,1 |
| 56-55-3 | Benzo(a)antraceno | 1,2-benzoantraceno, benzo(b)fenantreno, 2,3-benzofenantreno, tetrafeno |  |  |  |  |  |  | ± 2,0 | 0,1 |
| 50-32-8 | Benzo(a)pireno | 3,4-benzopireno, 6,7-benzopireno |  |  |  |  |  |  | ± 6,5 | 0,1 |
| 205-99-2 | Benzo(b)fluranteno | 3,4-benzofluranteno, benz[e]acefenantrileno |  |  |  |  |  |  | ± 2,9 | 0,1 |
| 191-24-2 | Benzo(g,h,i)perileno | 1,12-benzoperileno |  |  |  |  |  |  | ± 8,5 | 0,1 |
| 207-08-9 | Benzo(k)fluranteno | 11,12-benzofluranteno |  |  |  |  |  |  | Ind. | 0,1 |
| 218-01-9 | Criseno | 1,2-benzofenantreno, benzo[a]fenantreno |  |  |  |  |  |  | ± 2,2 | 0,1 |
| 53-70-3 | Dibenzo(a,h,)antraceno | 1,2,5,6-dibenzantraceno |  |  |  |  |  |  | ± 3,2 | 0,1 |
| 85-01-8 | Fenantreno |  |  |  |  |  |  |  | ± 2,9 | 0,1 |
| 206-44-0 | Fluoranteno | Benzo[jk]fluoreno |  |  |  |  |  |  | ± 1,9 | 0,1 |
| 86-73-7 | Fluoreno |  |  |  |  |  |  |  | ± 2,1 | 0,1 |
| 193-39-5 | Indeno(1,2,3-cd)pireno | 2,3-fenilenpireno |  |  |  |  |  |  | ± 4,9 | 0,1 |
| 91-20-3 | Naftaleno |  |  |  |  |  |  |  | ± 2,4 | 0,1 |
| 129-00-0 | Pireno | Benzo[def]fenantreno |  |  |  |  |  |  | ± 5,7 | 0,1 |

# Tabla 18. Metales solubles

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del metal | Nombre del compuesto | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluir preparación de muestra: Extracción con agua (N8000 MAE03). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminio (N1940) | Al | ICP-MS | OSHA ID-121 | Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres | 2 L/min (200 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)35 | 5 mL H2O | ± 2 | 1 |
|  | Arsénico (N1950) | As |  |  |  |  |  |  | Ind. | 0,1 |
|  | Bario (N1955) | Ba |  |  |  |  |  |  | ± 1 | 1 |
|  | Cromo (N2015) | Cr |  |  |  |  |  |  | Ind. | 0,5 |
|  | Hierro (N2075) | Fe |  |  |  |  |  |  | ± 1 | 5 |
|  | Molibdeno (N2125) | Mo |  |  |  |  |  |  | ± 1 | 1 |
|  | Níquel (N2140) | Ni |  |  |  |  |  |  | Ind. | 0,5 |
|  | Plata (N2161) | Ag |  |  |  |  |  |  | Ind. | 0,1 |
|  | Talio (N2220) | Tl |  |  |  |  |  |  | ± 1 | 1 |

# Tabla 19. Screening 10 metales (metales y/o respectivos compuestos solubles + insolubles) (0265)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del metal | Nombre del compuesto | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluir preparación de muestra: Digestión ácida (N8000 MAE01). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7429-90-5 | Aluminio (N1940) | Al, Metal en polvo, Polvos de aluminotermia, Humos de soldadura, Óxido de aluminio (Coridón /Alúmina (CAS 1344-28-1) | ICP-MS | MTA/MA-025/A92 OSHA 121 (NIOSH 8013 (Al2O3)) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire | 2 L/min (200 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro EDC sin prepesar (MT126)35 | HNO3 | ± 2 | 1 |
| 7440-43-9 | Cadmio (N1975) | Cd, Sales de cadmio, Compuestos de cadmio: Cianuro de cadmio (CAS 542-83-6),Cloruro de Cadmio (CAS 10108-64-2), Fluoruro de Cadmio (CAS 7790-79-6), Sulfato de Cadmio (CAS 10124-36-4)94, Diformiato de cadmio (CAS 4464-23-7), Hexafluorosilicato de cadmio (CAS 17010-21-8), Ioduro de cadmio (CAS 7790-80-9), Sulfuro de Cadmio (CAS 1306-23-6), Óxido de cadmio (CAS 1306-19-0) |  | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121 y NIOSH 7300) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 0,02 |
| 7440-66-6 | Cinc (Zinc) (N1995) | Zn, Cinc metálico, Óxido de cinc ZnO (CAS 1314-13-2) |  | MTA/MA-025/A92 y OSHA 121 y NIOSH 7030 (ZnO) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 1 |
| 7440-48-4 | Cobalto (N2005) | Co | ICP-MS | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 0,1 |
| 7440-50-8 | Cobre, (N2010) | Cu |  | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 0,5 |
| 7440-47-3 | Cromo (N2015) | Cr,93 |  | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121 y NIOSH 7303) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 (para Cr II y Cr III) | ± 3 | 0,5 |
| 7439-89-6 | Hierro (N2075) | Fe |  | MTA/MA-025/A92 | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 5 |
| 7439-96-5 | Manganeso (N2120) | Mn |  | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 1 |
| 7440-02-0 | Níquel (N2140) | Ni: | ICP-MS | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121 y NIOSH 7300) | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire | 1-2 L/min 15-200 L (100 L) |  | HNO3 | ± 1 | 0,5 |
| 7439-92-1 | Plomo (N2170) | Pb, | ICP-MS | MTA/MA-011/ A87 (OSHA 121 y NIOSH 7082) | Determinación de plomo en aire | 1-4 L/min 100-1200 L (100 L) |  | HNO3 | ± 1 | 1 |

# Tabla 21. Metales, Hidróxidos Metálicos

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluir preparación de muestra: Extracción con agua (N8000 MAE03). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1310-58-3 | Hidroxido de potasio (N2320) | KOH, K | ICP-MS | INSST 402-1-A/91 (OSHA ID-121) | Metales y Humos metálicos | 2 L/min (30-100 L) | Muestreador IOM¡Error! Marcador no definido.+filtro PTFE sin prepesar (MT128) | 5 mL H2O | ± 1 | 15 |
| 1310-73-2 | Hidroxido de sodio (N2325) | NaOH, Na |  |  |  |  |  |  | ± 6 | 9 |

| Nº CAS | Nombre del compuesto | Sinónimo | Técnica | Método | Título método | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluir preparación de muestra: Extracción con agua (N8000 MAE03). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1305-62-0 | Hidróxido de calcio (N2310) | Ca(OH)2, Ca | ICP-MS | INSST 402-1-A/91 (OSHA ID-121) | Metales y Humos metálicos | 2,2-3 L/min (200 L) | Ciclón tipo Johannesburgo + Filtro de EDC (MT130) | 5 mL H2O | Ind. | 56 |

# Tabla 23. Metales (Metales con fracción respirable, soluble y/o insoluble)

(análisis simultáneo þ)

| Nº CAS | Nombre del metal | Nombre del compuesto | Técnica | Método | Título método |  | Caudal y V 4 | Soporte | Desorción | % Inc | LQ (µg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Incluir preparación de muestra, en función del tipo de solubilidad de interés: Extracción con agua (N8000 MAE03) para fracción soluble. Digestión ácida (N8000 MAE01) para fracción insoluble. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calcio (N1980) | Ca | ICP-MS | OSHA ID-121 y EPA 6020A |  | Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP | 2,2-3 L/min (200 L) | Ciclón tipo Johannesburgo + cassette EDC sin prepesar (MT130) | HNO3/HCl 1:3 (v/v) | Ind. | 10 |
|  | Cadmio (N1975) | Cd |  | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121 y NIOSH 7300) |  | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 0,02 |
|  | Cobre (N2010) | Cu |  | MTA/MA-025/A92 (OSHA 121) |  | Determinación de metales y sus compuestos iónicos en aire |  |  | HNO3 | ± 1 | 0,5 |
|  | Manganeso (N2120) | Mn |  | OSHA ID-121 y EPA 6020A |  | Metal & metalloid particulates in workplace atmospheres y ELEMENTS by ICP |  |  | HNO3 | Ind. | 1 |
|  | Molibdeno (N2125) | Mo |  |  |  |  |  |  | HNO3 | Ind. | 1 |
|  | Vanadio (N2265) | V |  | NIOSH 7303 y OSHA ID-125G |  | ELEMENTS by ICP |  |  | HNO3 | Ind. | 0,3 |
|  | Cinc (Zinc) (N1995) | Zn |  |  |  |  |  |  | HNO3 | Ind. | 1 |

# ANEXO II

Ejemplo de cálculo de Incertidumbre global de determinación de contaminantes químicos como suma de la incertidumbre analítica y de la incertidumbre en la calibración-uso de la bomba para un 95% de coeficiente de confianza

Tenemos en cuenta que la incertidumbre analítica la expresamos en porcentaje en este listado de métodos y que la incertidumbre de calibración de la bomba se considera que es del ±5.0%.

Además, para considerar el coeficiente de confianza del 95% deberemos aplicar un factor igual a 1.96 al resultado de la incertidumbre combinada del método analítico y de la calibración de la bomba.

La forma de combinar incertidumbres es la suma de varianzas (es decir la suma de las incertidumbres elevadas al cuadrado), de manera que la incertidumbre global será:

Los siguientes criterios y recomendaciones del INSST (www.insst.es) resumen los aspectos principales a considerar para la determinación de la incertidumbre de medida de agentes químicos:

- CR-04/2008. Incertidumbre del volumen de aire muestreado.

- CR-05/2009. Aspectos generales.

- CR-06/2009. Incertidumbre de medida de gases y vapores. Parte 1 – Muestreo activo y desorción con disolventes.

- CR-07/2011. Incertidumbre de medida de gases y vapores. Parte 2 – Muestreo pasivo y desorción térmica.

- CR-09/2015: Determinación de la incertidumbre de medida de agentes químicos. Utilización de los resultados de participación en programas de ensayo de aptitud en la estimación de la incertidumbre de medida de un procedimiento analítico.

# ANEXO III

Muestreo de aerosoles

Los contaminantes químicos presentes en los lugares de trabajo se pueden encontrar en forma de suspensiones de partículas sólidas o líquidas en el aire, denominadas aerosoles. Los aerosoles se pueden generar en una gran variedad de actividades y procesos industriales. La naturaleza, tamaño y número de partículas que constituyen un aerosol industrial es, por tanto, de una enorme variedad ya que dependen de las características de los productos utilizados y de las operaciones implicadas en la actividad industrial.

Para evaluar la exposición a un aerosol es importante tener en cuenta la forma, naturaleza, composición y origen del aerosol, así como los efectos para la salud que pueden resultar de la exposición. Cuando se realicen las mediciones de las concentraciones del aerosol conviene también considerar todas las propiedades del aerosol (a excepción de los efectos), aunque para la toma de muestra se debe tener en cuenta, en primer lugar, la fracción del aerosol para la que está definido el valor límite.

Actualmente existe un consenso internacional sobre la definición y los convenios para la toma de muestra selectiva de las fracciones por tamaño de partícula de los aerosoles.

(Figura 1 disponible en CR-03/2006 del INSST).

Así, la norma UNE-EN 481 define una serie de fracciones y los convenios para su toma de muestra en los que se especifica, para cada diámetro aerodinámico, el porcentaje de partículas que tiene que ser recogido por el muestreador. Para ello, los muestreadores utilizados para captar las diferentes fracciones del aerosol (inhalable, torácica o respirable) deben adecuarse a sus correspondientes convenios.

El informe técnico CEN/TR 15230 incluye, con carácter informativo, los muestreadores (disponibles en el mercado en el año 2004) que cumplen con las especificaciones de las normas UNE-EN 481 y UNE-EN 13205 para determinadas condiciones ambientales. No todos los muestreadores cumplen con los requisitos para todas las condiciones ambientales posibles y es el usuario quien debe verificar que el muestreador tiene un comportamiento aceptable para las condiciones en las que se va a utilizar. La tabla B.1 recoge, para las distintas fracciones del aerosol, los muestreadores personales incluidos en el informe técnico citado, el elemento de retención y el caudal de muestreo recomendado. Las características detalladas de cada muestreador se pueden consultar a sus respectivos fabricantes.

(Tabla B.1 disponible en MTA/MA-014/A11 del INSST:

https://www.insst.es/documents/94886/359043/MA_014_A11.pdf/687c3305-70c6-4f12-9115-4c317d7e819f).

De esta manera, en función de la fracción a la que se encuentre asociado el valor límite de interés, se utilizará un tipo de muestreador disponible en la tabla anterior que cumpla ese criterio de fracciones.

En función de la matriz de interés y ensayo asociado, cada muestreador puede ser cargado con filtros de diferente naturaleza. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo,

- FV prepesado (MT122) para gravimetría de materia particuada-fracción inhalable;

- PVC prepesado (MT042) para polvo de sílice;

- PVC sin prepesar (MT125) para cromo hexavalente;

- EDC sin prepesar (MT126) para metales;

- PTFE prepesado (MT107) para fluidos de corte;

- …

Igualmente, hay matrices particulares para las que unos muestreadores presentan mejor comportamiento que otros. Por ejemplo, y sin ser exhaustivo,

- Polvo de madera: sobrecuantificación de resultados en caso de muestreo con IOM Sampler debido a fenómenos de proyección. Se recomienda el muestreo con Button para esta matriz. Info adicional en CR-03/2006 del INSST.

- Nieblas de aceite (como fluidos de corte (N2430)): en caso de muestreo con IOM Sampler solamente es apto para el ensayo el cassette IOM de acero (no válido el cassette IOM de plástico al no satisfacer completamente los requisitos del método asociado).

Por ejemplo, el valor límite vigente en el momento de la edición del presente documento para polvo de harina se encuentra definido como fracción inhalable:

(Aplicación web disponible en: http://bdlep.inssbt.es/)

Según la tabla B.1 anterior, para la recogida de muestra como fracción inhalable se sugieren alguno de estos muestreadores:

(Tabla B.1 disponible en MTA/MA-014/A11 del INSST).

En el documento CR-03/2006 del INSST (disponible en: https://www.insst.es/documents/94886/359418/CR_003_A06.pdf/f87021c9-7046-4bd1-8064-8b73c9a0928b), además del propio MTA/MA-014/A11 entre otros, se puede encontrar información adicional acerca de la elección del muestreador adecuado en función de factores adicionales (tamaño de partícula, velocidad y dirección del viento…) que pueden afectar a su eficacia.

# ANEXO IV

Muestreo de metales

Para los metales a valorar en forma de aerosol, además de la elección adecuada de muestreador según la fracción de tamaño de partícula a la que se encuentre asociado el valor límite de interés (véase Anexo III del presente documento), es necesario considerar un aspecto adicional en función de la solubilidad informada en el citado valor límite y que a su vez determina el tratamiento analítico posterior de la muestra.

Por ejemplo, y sin ser exhaustivos, hay metales que,

- solamente disponen de fracción inhalable insoluble: Pb;

- solamente disponen de fracción respirable insoluble: Cu;

- disponen de fracciones inhalable y respirable (insolubles): Cd;

- disponen de fracción inhalable soluble e insoluble: Mn;

- disponen de fracciones inhalable y respirable, solubles e insolubles: Mo.

Se indica el Mo a modo de ejemplo:

(Aplicación web disponible en: http://bdlep.inssbt.es/)

En caso de que en la solicitud de análisis correspondiente no se especifique otra, el Laboratorio entenderá que el Cliente se encuentra interesado en la fracción insoluble de la muestra remitida. Si fuera otra su opción de interés, el Cliente ha de explicitarlo en la documentación (F-662) que acompañe a la muestra a analizar.

# ANEXO V

Ensayo de materia particulada, fracción respirable (gravimetría: N2570)

En el momento de la edición del presente documento se encuentran vigentes varias matrices susceptibles de ser valoradas como fracción respirable de materia particulada mediante gravimetría, según su descripción de valor límite:

- Caolín (CAS: 13332-58-7).

- Carbón, polvo: antracita.

- Carbón, polvo: bituminoso.

- Carburo de silicio (no fibras) (CAS: 409-21-2).

- Cemento Portland (CAS: 65997-15-1).

- Cloruro de polivinilo (PVC) (CAS: 9002-86-2).

- Grafito, polvo (CAS: 7782-42-5).

- Mica (CAS: 12001-26-2).

- Partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma.

- Pentaeritritol (CAS: 115-77-5).

- Talco (sin fibras de amianto) (CAS: 14807-96-6).

Con la consideración especial para el polvo de sílice, que además de la gravimetría es necesario completar su valoración para cuantificar la sílice cristalina (cuarzo, cristobalita) mediante ensayos adicionales por diferentes técnicas, principalmente: IR y/o DRX.

Al tratarse de un análisis no específico, en el informe no se identificará la matriz estudiada, si no la materia particulada analizada.

# ANEXO VI

Ensayo de materia particulada, fracción inhalable (gravimetría: N2441)

En el momento de la edición del presente documento se encuentran vigentes varias matrices susceptibles de ser valoradas como fracción inhalable de materia particulada mediante gravimetría, según su descripción de valor límite:

- Aceite mineral refinado, nieblas (véase también la posibilidad de ensayo específico como N2430).

- Cera de parafina, humos (véase también la posibilidad de ensayo específico como N2480).

- Cereales, polvo.

- Harina, polvo.

- Maderas duras y blandas, polvo.

- Negro de humo (CAS: 1333-86-4).

- Partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma.

- Vapores de vulcanización (véase también la posibilidad de ensayo específico como N0070).

Al tratarse de un análisis no específico, en el informe no se identificará la matriz estudiada, si no la materia particulada analizada.

# ANEXO VII

Hidrocarburos/Naftas

Se denomina nafta a cualquier mezcla compleja de hidrocarburos, incluyendo a las mezclas procedentes de un proceso de destilación del petróleo. Las composiciones de estas mezclas son muy variables y depende de varios parámetros, como son: el origen del crudo de petróleo del que procede, del envejecimiento de la nafta, de los procesos a los que ha sido sometida en el proceso en que se utiliza, etc.

Un caso de nafta no derivada del petróleo muy habitual es aguarrás o esencia de trementina (CAS: 8006-64-2), que se obtiene por destilación de la resina de coníferas.

Cualquier nafta se encuentra formada por proporciones variables de hidrocarburos alifáticos (hexanos, heptanos, etc), hidrocarburos cíclicos (ciclohexano, etc) y hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbencenos, xilenos, etc). No se trata de mezclas ni composiciones homogéneas.

Las naftas se pueden clasificar en función de su temperatura de ebullición, su rango de hidrocarburos mayoritarios… Y, a su vez, como carcinógeno de categoría 1 ó 2. De manera general, o salvo indicación expresa, sólo se consideran cancerígenas si superan una cierta proporción de determinados componentes (0,1% en benceno, 0,1% en 1,3-butadieno, 0,005% en benzo[a]pireno, 3% en extracto DMSO,…) o cuando la sustancia a partir de la cual se han producido es un carcinógeno.

Para su valoración higiénica, la nafta tiene asignada valores límite a los agentes químicos individuales que la conforman, así como otro valor límite complementario a su conjunto como mezcla. La elección del valor límite asociado a la cuantificación global de la nafta puede ser compleja si dicha nafta no se encuentra debidamente clasificada.

El listado vigente de VLA del INSST ofrece multitud de entradas para los valores límite de los hidrocarburos individuales que pueden conformar una nafta, pero pocos valores límite específicos para una nafta como tal en su conjunto. Para cubrir esta opción puede ser necesario acudir a otras bases de datos (GESTIS) reconocidas en el propio documento de VLA del INSST para elegir un valor límite más adecuado a la nafta de interés a valorar. Otra alternativa complementaria son los valores informados por el fabricante en la ficha de seguridad del producto que contiene la nafta objeto de estudio u otras bases de datos de reconocido prestigio (NIOSH, OSHA…).

Para el análisis de naftas en el Laboratorio Echevarne se recomienda que, en la medida de lo posible, el Cliente acompañe por cada lote de muestras una alícuota de la propia nafta utilizada en la Empresa y objeto de estudio. El envío de esta pequeña cantidad de nafta (5-10mL) ha de ser realizada en un recipiente estanco y separado de las propias muestras para evitar contaminaciones accidentales.

Ejemplo de envío de alícuota de nafta al Laboratorio:

- 5-10mL en recipiente estanco depositado en bolsa zip y a su vez en una segunda bolsa zip con una copia de la FDS de la nafta objeto de estudio. Introducir este conjunto en un sobre acolchado independiente.

- El segundo sobre acolchado incluye el lote de muestras para analizar, junto con la documentación de solicitud de análisis asociada.

A continuación, se citan algunos de los casos más frecuentes de naftas a modo de ejemplo (listado no exhaustivo):

- Aguarrás (8006-64-2);

- Gasóleo; gasoil; diesel (68334-30-5; 68476-34-6);

- Gasolina; nafta de baja temperatura de ebullición (86290-81-5);

- Nafta aromática ligera (64742-95-6);

- Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno (64742-48-9);

- Nafta del petróleo alifático (8002-05-9);

- Querosina (64742-81-0);

- White spirit; fracción alifática intermedia (64742-88-7);

- White spirit D-40; hidrocarburos alifáticos cicloparafínicos (64742-48-9);

# ANEXO VIII

Monitores pasivos

Aunque es más frecuente el planteamiento de una toma de muestras con un sistema activo (con bomba y soporte de captación por el que se fuerza pasar el aire a su través mediante un caudal conocido), existen otros procedimientos igualmente aceptados y validados, como es el uso de monitores pasivos que pueden captar por difusión un gas presente en el lugar de muestreo.

De manera general, este sistema de muestreo pasivo es válido tanto para toma de muestras personales como estáticas ambientales. Igualmente, el agente químico de interés a valorar ha de encontrarse disponible en el listado de sustancias facilitado por el fabricante del modelo particular de monitor pasivo (posible nota al pie: no disponibles monitores pasivos para aerosoles, solo para algunos gases).

Para calcular la concentración obtenida mediante un muestreo pasivo es necesario considerar la cantidad analítica, el tiempo de muestreo y un factor facilitado por el fabricante del monitor que representa la velocidad de captación del agente químico objeto de estudio, para el que se ha tenido presente su velocidad de difusión y la geometría del captador. De manera adicional, habrá que considerar las correcciones que puedan resultar de aplicación por efecto de la temperatura durante el muestreo.

Con monitores pasivos es posible valorar agentes químicos de manera individual, por ejemplo:

  - Formaldehído (N0018 con MT111);

  - Sevoflurano (N1291 con MT045);

  - Óxido de etileno (N2560 con MAE14);

  - Alcohol furfurílico (N0246 con MAE12);

  - Cloroformo (N0230 con MAE12);

  - ...

Y, de la misma manera, si el fabricante del monitor incluye en sus especificaciones a aquellos agentes químicos presentes en alguno de los perfiles analíticos compatibles (screenings) podrá asumirse en la misma muestra ese grupo de pruebas. Por ejemplo:

  - Hidrocarburos/Naftas (0220 con MAE12).

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

Ver anexo II.

Consultar disponibilidad.

Se indican los caudales y volúmenes indicados en los métodos de referencia. Recordamos que el volumen de muestreo debe ser establecido por el técnico en función del LQ y de la estrategia de muestreo que tenga definida en el puesto de trabajo específico. Se debe seleccionar un muestreador adecuado para la captación de la fracción de interés del aerosol (ver ANEXO III). El muestreador debe utilizarse siguiendo las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente al caudal del muestreo.

El método OSHA ID-126-SG utiliza el mismo soporte y considera apto trabajar hasta este caudal.

Se puede utilizar para hacer muestreo de 8h, sin embargo, el monitor no posee la sensibilidad de hacer el muestreo de 15 minutos.

No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico).

No facilitado por el Laboratorio.

En el caso de captación de fracción inhalable se propone muestreador IOM y en fracción respirable el Ciclón tipo Johannesburgo, pero pueden ser usados otros modelos. ver ANEXO III.

En caso de existir posible presencia de aerosol de sales de amonio, colocar un cassette MT117 previo para retener el aerosol.

El caudal viene definido por el tipo de muestreador utilizado que cumpla el criterio de fracción de interés. Véase Anexo B del MTA/MA-014/A11.

Solamente muestreador de fracción inhalable al considerar que la totalidad de amonio presente se encuentra en forma de aerosol.

NIOSH 5042 incluye un procedimiento analítico con benceno, el cual presenta limitaciones de uso. En su lugar se utiliza como disolvente el ciclohexano.

En caso de interés en realizar una gravimetría previa (inespecífica) a la determinación de parafina en la misma muestra, sería necesario utilizar FV prepesado (MT122) e informar adicionalmente este ensayo (N2441) a la solicitud de análisis.

Diferenciamos el compuesto particulado con N2466 (PVC) de los vapores o gaseoso N2465 (Tubo).

Solo tiene VLA-EC por lo que se debe muestrear 15 min.

322K incluye un control microbiológico a un único volumen (100 o 200L) para: flora aerobia mesófila, fúngica y total. K0322 incluye control microbiológico a dos volúmenes (100 y 200L) y la identificación de las tres especies (fúngicas y/o bacterianas) mayoritarias.

303K incluye un único control microbiológico para: flora aerobia mesófila, fúngica y total. K0303 incluye control microbiológico a dos distancias (a 100cm aprox.) y la identificación de las tres especies (fúngicas y/o bacterianas) mayoritarias.

Info adicional en CR-10/2016 y MTA/MA-063/A23 del INSST.

Se puede usar el mismo filtro no impregnado (MT127), dado que el documento CR-10/2016 del INSST indica que no se aprecian mejoras en la estabilidad con impregnación, a pesar de ser lo indicado químicamente.

La presencia de ciertos iones metálicos (Fe, Cu, Ni, V) producen interferencias en este análisis por UV-VIS. En este supuesto se recomienda el ensayo N2411 por HPLC/ICP/MS, al no encontrarse afectado por esta limitación.

Cromo (VI) insoluble requiere de una extracción alcalina. En la solicitud de análisis se debe indicar si el cromo (VI) es insoluble o soluble. La presencia de hierro, cobre, níquel y vanadio pueden suponer interferencias en el análisis; en estos casos se recomienda el análisis por HPLC/ICP/MS, en lugar de UV_Vis.

En el caso del CaCrO4  y SrCrO4 se recomienda el análisis por HPLC/ICP/MS al disponer de un menor LQ analítico porque por UV-Vis supondría muestrear un volumen de aire >1500L y >2000 L respectivamente, debido a sus bajos VLA.

Cromo (VI) insoluble requiere de una extracción alcalina. En la solicitud de análisis se debe indicar si el cromo (VI) es insoluble o soluble.

En el caso del BaCrO4 y SrCrO4 por HPLC/ICP/MS se recomienda muestrear un volumen de aire de al menos 200 L.

Posibilidad a analítica de realizar recuentos de fibras en 100campos (por defecto) o en 200campos (de interés en mediciones estáticas, sobre todo en caso valoraciones con índices de descontaminación de material friable).

El término Amianto incluye las siguientes variedades minerales: crisotilo (amianto blanco), crocidolita (amianto azul), amosita (amianto marrón), antofilita, tremolita y actinolita.

Para valoraciones de expocisición personal se recomienda muestrear la totalidad del tiempo de exposición (en caso de riesgo de colmatación se propone la realización de muestras consecutivas). En el caso de mediciones estáticas y recuentos a 100campos, el volumen de muestreo ha de superar los 480L (960L) para alcanzar un límite de cuantificación de al menos 0,01fibras/cm3.

Corresponde a 10fibras/100campos, no microgramos.

Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

Es posible analizar en la misma muestra Fluoruros inorgánicos solubles + insolubles. Solicitar N2471 + N8000 MAE21 + N2470. Debe solicitarse específicamente en el formato de solicitud F-662.

No apto para formalina (mezcla de formaldehído con alcohol metílico). Para muestreo activo, ver tabla 2 en Anexo I.

Se puede utilizar para hacer muestreo de 8h, sin embargo, el monitor no posee la sensibilidad de hacer el muestreo de 15 minutos.

No facilitado por el Laboratorio.

Puede determinarse también, aunque no es recomendable, con filtro EDC prepesado (MT121).

En este caso, las unidades son ppm no µg.

El monitor puede estar expuesto de 15 minutos a dias, en función de la concentración del compuesto.

La compra de este material en los tres casos (MT081) incluye el tren de muestreo entero (1TTM oxidante+ 2 TTM impregnados con TEA (front+back)).

La compra de este material en los tres casos (MT081) incluye el tren de muestreo entero (1TTM oxidante+ 2 TTM impregnados con TEA (front+back)).

Dependiendo del tipo de ciclón que se utilice se deberá adecuar la aspiración a la indicada por el fabricante. Para ciclón SKC 225-69 utilizar 3 L/min.

Ensayo (N2440) y muestreador (MT092) no recomendados para valoraciones higiénicas al no cumplir criterio de fracciones (Info adicional en MTA/MA-014/A11).

Alcance 511/LE1092. Método basado en MDHS 101.

Este ensayo puede solicitarse de manera individual o de manera adicional a la prueba N2570 o perfil 0355.

Para analisis en Instituto Nacional Silicosis (INS): PVC prepesado en Instituto Nacional Silicosis.

Este ensayo consta de dos partes, y se incluyen resultados de ambas gravimetrías en el mismo informe: fracción inhalable de materia particulada (inicial) y tras extracción orgánica.

Para N2430 no es válido el cassette IOM de plástico al no cumplir requisitos de ensayo.

Si solo se realizan procesos mecánicos (corte, pulido…) que no impliquen vulcanizado (proceso térmico) la valoración únicamente como Gravimetría (N2441) puede ser suficiente. El anális N0070 solamente incluye la Fracción Soluble en Ciclohexano (FSC). En caso de interés en realizar ambos ensayos en la misma muestra solicitar ambos códigos de análisis (N2441 + N0070) en la solicitud de análisis F-662 correspondiente.

Parámetro acreditado ISO 17025

Método Interno basado en los métodos NIOSH 2016 y 2532.

Recomendado para caudales hasta 0,6L/min

Recomendado para caudales a partir de 0,6L/min, para evitar pérdidas de carga.

Al tratarse de un compuesto que sólo dispone de VLA-EC recordamos la necesidad de realizar mediciones de 15 minutos en las condiciones más desfavorables.

El método MTA/MA-062/A23 del INSST sugiere unas condiciones de muestreo diferentes tanto para valoraciones de 15minutos (0,1-0,3L/min y 0,15-1,5L) y de exposición diaria (0,1-0,3L/min y 152-304L).

Sustituimos Tenax GC Tube (30/15 mg sections) por TCA (100/50 mg).

El método INSST 308-1-A/91 del INSST usa sílica gel, pero se han descrito problemas de migración del front al back del metanol, que se resuelven en este método.

Si a 25ºC la Humedad Relativa (%HR) >50%, el volumen de muestreo recomendado es de 5L (100min a 0,05L/min); mientras que si %HR es <50%, la recomendación es de 3L (60min a 0,05L/min). En cualquier caso, al finalizar el muestreo es necesario separar los dos tubos que conforman el tren de muestreo para evitar una posible migración entre ellos.

Posibilidad de compatibilidad analítica con cresol (N0731). Info adicional en método NIOSH 2546.

El método MTA/MA-040/A98 del INSST usa sílica gel, pero la capacidad de este soporte es mucho menor que la del soporte recomendado por el método NIOSH.

Se recomienda captar las cetonas con tubo CMS debido a su menor recuperación con carbono activo. Ver Tabla 5.

El método recomienda usar 5% IPA en CS2.

El método recomienda usar 1% IPA en CS2.

El método recomienda usar 5% 2-butanol en CS2.

Se recomienda el análisis no simultaneo. VOC disponible en tabla 3.

El método recomienda usar 1% 1-Propanol en CS2.

El método recomienda usar 2% Acetona en CS2.

Según el método de la NIOSH es recomendable el uso de 2 tubos TCA estándard en serie. El método del INSST indica 1 TCA.

Contiene un 25% de una impureza (2,4-dimetil-6-heptanona).

El método recomienda usar Petroleum based charcoal.

No existe método, usamos el general de Hidrocarburos.

Para concentraciones bajas se recomienda mejor el método de los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. Ver Tabla 17.

El método recomienda usar 1% Metanol en CS2.

Se recomienda captar las cetonas con tubo CMS debido a su menor recuperación con carbono activo. El Laboratorio ofrece también la posibilidad de determinar cetonas con tubo de gel de sílica.

Este método propone una captación con TCA.

Contiene un 25% de una impureza (2,4-dimetil-6-heptanona).

En el caso de 2-Metoxi-1-propanol (nº CAS 1589-47-5) NO existe patrón comercial.

En el caso de 2-Metoxi-1-propil acetato (nº CAS 70657-70-4) NO existe patrón comercial.

El método del INSST indica 1 mL 5% 2-Butanol en CS2, pero no así el método OSHA 99.

El método indica CMS

Consultar ANEXO VII

No existe método, usamos el general de Hidrocarburos.

Necesaria desorción in situ, consultar Laboratorio

Sustituimos el TCA 100/50 que recomienda el método del INSST.

Se usa la desorción con NaOH, como indica el método IRSST.

Usamos 2 tubos de XAD-7 (ORBO 47).

Usamos 2 tubos de XAD-7 (ORBO 47).

Usamos Sílica lavada (400/200).

Se usa la desorción con NaOH, como indica el método IRSST.

Posibilidad de análisis compatible con fenol (N0130) al compartir método analítico (NIOSH 2546). En caso de interés, es necesario añadir N0130 en la solicitud de análisis correspondiente.

Solo hay patrón de 2,6-xilidina.

Enviar los dos tubos en serie conectados. No desconectar los 2 tubos.

Usamos TCA sin impregnar (100/50 mg).

Consultar disponibilidad de este ensayo

Primer impinger con solución de captación y segundo como trampa de protección de la bomba.

Desorción inmediata después de la toma de muestra con una solución de ácido acético 1% proporcionada por el Laboratorio. Enviar al Laboratorio los 10mL de la solución de desorción a temperatura ambiente.

Se ha substituido la CG-FID por la EC.

En muestras de calidad del aire interior debido al bajo valor admitido se recomienda un volumen de aire entre 180-300 L.

Los filtros de FV de 8 mm deben ser preparados por el Laboratorio.

Consultar disponibilidad al Laboratorio.

Se ha substituido la CG-FID por la EC

Usamos Anasorb 747 aunque el metodo del  INSST recomienda TCA.

Consultar disponibilidad de este ensayo.

Prueba de perfil. Consultar condiciones para análisis individual.

En caso de determinación individual, codificar como N0185.

El método NIOSH recomienda una captación con 2 TCA en serie para aumentar el volumen de ruptura.

En caso de determinación individual, codificar como N0320

En caso de determinación individual, codificar como N0245

En caso de determinación individual, codificar como N0275

En caso de determinación individual, codificar como N0230

Se ha substituido CG-FID por EC.

Se ha substituido CG-FID por EC.

Consultar con el Laboratorio la disponibilidad de este ensayo.

El método establecido por el INSST recomienda realizar el muestreo con una solución captadora (Impinger). Optamos por utilizar este método más cómodo con filtro impregnado.

Solo los Diisocianatos de 2,4 y 2,6-tolueno tiene VLA-EC, por lo que consideramos un muestreo de 1 hora como condiciones generales para comparar con el VLA-ED.

Incluye la determinación de 2,4-TDI y 2,6-TDI. Precio de dos disocianatos.

No se incluye en el screening de disocianatos. Análisis individual.

El método permite usar tanto Anasorb 747 como TCA.

En el caso de utilizar tubo adsorbente se desorbe en tolueno y si se utiliza monitor pasivo en CS2.

El método indica un caudal de 2 L/min, pero es posible que la pérdida de carga generada por el soporte de muestreo sea tan grande que la bomba no consiga mantener este caudal. Es ese caso se recomienda bajar el caudal hasta que la bomba pueda trabajar o solicitar realizar el muestreo con tubos OVS-2. Estos tubos no se recojen en este método pero deberían comportarse de forma semejante y generan menor pérdida de carga.

Para otros metales de interés a valorar como fracción soluble, consultar opciones con el Laboratorio.

Se diferencia entre los VLA en Fracción inhalable y respirable, en este último caso consultar condiciones de muestreo en Fracción respirable.

Clasificado como C2.

Desde 2019 el VLA de los compuestos de cobre se refiere a fracción respirable, por lo que este valor es orientativo si el captador usado no recoge la fracción respirable. Consultar Tabla de metales especiales.

Cu solamente presenta VLA vigente (2019) como fracción respirable, aunque se mantiene incluido en este perfil analítico 0265 (valoración como fracción inhalable insoluble de los metales que la conforman) a nivel informativo.

Para el análisis de Cromo hexavalente, Trióxido de cromo, etc consultar en el listado inicial Cromo (VI).

En caso que haya posibilidades de presencia de CrVI (como cloruro de cromilo) avisad al Laboratorio. Para el análisis de Cr total (Cr II, Cr III y posible presencia Cr VI (como cloruro de cromilo), la desorción se realiza con HNO3 y H2O2. Para presencia de Cr (VI) como cromato y ácido crómico ver listado inicial Cromo (VI).

Ver Vanadio.

Los compuestos inorgánicos de níquel pueden ser solubles e insolubles, consultar ficha de seguridad del compuesto.

El cromato de plomo se puede determinar como Plomo o como Cr. En este último caso consultar cromo (VI).

Para el análisis de óxidos de plomo, la desorción mejora con HNO3 y H2O2. Ver tabla de metales especiales.

Ver NIOSH 2533 y NIOSH 2534.

En el caso de los hidróxidos de Na y K se debe muestrear 15 min ya que tienen VLA-EC.

En la presente tabla se informan las condiciones para digestión ácida (fracción insoluble). En caso de interés en la fracción soluble, consultar condiciones al Laboratorio.

Basado en los cálculos de incertidumbre global aplicados en los métodos OSHA de muestreo y análisis.